1

DEEL B:

Inventarisatie van de regio Rijnmond

Inhoudsopgave

1. Beschrijving van de regio

1

1.1 Algemeen	1

1. Beschrijving van de regio

1.1 Algemeen

Voor de inventarisatie van de fijn stof problematiek in Zuid Holland is gekozen voor het Rijnmondgebied. In dit gebied  bevindt zich een concentratie van grote fijn stofproducenten: raffinaderijen, proces-industrie, intensief verkeer, scheepvaart en goederenoverslag (haven).

De fijnstof-concentratie’s liggen hier dan ook hoger dan in de rest van Nederland. Kenmerkend voor de Rijnmond zijn de haven (Mainport Rotterdam) en de chemische industrie. Daarnaast is het ook een druk bewoond gebied, dat wordt doorsneden door intensieve verkeersstromen (wegverkeer en scheepvaart). Het Rijnmondgebied omvat

18 gemeenten met daarin 1,3 miljoen inwoners.

1.2 Bedrijvigheid

De bedrijfsactiviteiten zijn vooral geconcentreerd langs de Nieuwe Waterweg tussen de Maasvlakte en Rotterdam: havens waarin vracht wordt opgeslagen in tanks maar ook

op terminals in openlucht (kolen, ertsen, diervoeders, containers, e.d.); waarin goederen

worden overgeladen van zeeschepen naar binnenvaartschepen en vrachtauto’s en omgekeerd. Er bevinden zich verder een veerboot-terminal, een kolengestookte energiecentrale, 4 raffinaderijen, een afvalverbrandingsinstallatie en tientallen chemische bedrijven. In totaal bevinden zich in deze strook ruim 80 vergunningplichtige bedrijven. Belangrijke activiteiten waarbij fijn stof vrij komt zijn op- en overslag van (bulk)goederen, verbrandingsprocessen, prillen (productie van korrels) en sinteren, materiaalverwerking in smelt- en hardingsovens, malen, zeven, granuleren, koelen en drogen.

Fig.1 De Rijnmondregio

O    = grote op- en overslagbedrijven

R    = Raffinaderijen

- = luchtmeetnetpunten RIVM en DCMR

1.3 Verkeer

Door de Rijnmond lopen zeer intensief bereden snelwegen (A13, A16, A20, A15 en A4). Over de A13 bijvoorbeeld rijden zo’n  4 à 5 miljoen voertuigen per maand, waarvan 91% personenvoertuigen (DCMR, 2001).

Daarnaast liggen er nog diverse druk bereden provinciale en lokale wegen, personen- en goederenspoorlijnen, trams, bussen en metrolijnen. Verder trekt luchthaven Zestienhoven het nodige vliegverkeer aan. Rotterdam Mainport als grootste wereldhaven staat borg voor het daarbij behorend scheepvaartverkeer: jaarlijks zo’n 50.000 zeeschepen en 300.000 binnenvaartschepen.

Onderstaande illustratie geeft een beeld van de verkeersintensiteiten van respectievelijk  licht en zwaar verkeer op het wegennet in de Rijnmond rondom Rotterdam.

De verkeersintensiteiten lopen op tot 220.000 vrtn/etmaal (Brieniënoordbrug).Het aandeel zwaar verkeer varieert tussen 7%  (A13) en 34% (A15 onder Charloois). Vooral in Overschie (A13-A20), waar de woningen dicht langs de snelweg liggen, worden de gezondheids-grenswaarden overschreden.

Fig.2.

Verkeersintensiteiten op wegennetwerk rond Rotterdam

aantallen x 1000 mvtn/etmaal (licht + zwaar verkeer)

1.4 Belangrijke actoren in de Rijnmond

De belangrijkste actoren in het Rijnmondgebied met betrekking tot de fijn stof problematiek zijn de bedrijven, de provincie en de gemeenten (waaronder het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam). Grote bedrijven als Shell, Esso, AKZO en DSM hebben hier hun vestigingen.

De provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot de vergunningverlening van grote bedrijven en de gemeenten zijn dat voor de overige bedrijven. Een deel van de taken van gemeenten en provincie wordt door de DCMR Milieudienst Rijnmond uitgevoerd. Deze dienst is een samenwerkingsverband van provincie en 18 Rijnmondgemeenten. Op basis van de wet Milieubeheer geeft zij vergunningen af en controleert zij of bedrijven zich aan de vergunningen houden. Daarnaast adviseert de DCMR bedrijven over milieuzorg en meet zij voortdurend de kwaliteit van het milieu.

Verder is het samenwerkingsverband ROM Rijnmond van belang. ROM-Rijnmond is één van de 10 ROM-gebieden, die in het kader van het VINEX-beleid zijn aangewezen.

Het is een samenwerkingsverband van rijksoverheid, provincie, regio en bedrijfsleven en

is opgezet om een dubbele doelstelling te realiseren: gelijktijdige verbetering van de leefbaarheid én versterking van de mainport. Zij heeft een aantal projecten opgezet om (stof)emissies terug te dringen.

1.5 Conclusie

De Rijnmondregio is een sterk geïndustrialiseerd en verstedelijkt gebied met belangrijke verkeersaders (weg-, spoor-, vlieg- en scheepsverkeer). Samen zorgen zij voor hogere fijn stof concentraties vergeleken met de rest van Nederland. Er bestaan voor deze regio enkele duidelijke aanspreekpunten, zo is er op beleids- en uitvoerend niveau één milieudienst en bestaat er via ROM Rijnmond één overlegstructuur.

2. Luchtkwaliteit in regio Rijnmond

2.1 Algemeen

De provincie Zuid-Holland heeft in een posterpresentatie (zie fig.3) een aardig beeld  gegeven van de (verhoogde) fijn stof concentraties in de provincie.

De gegevens zijn gebaseerd op metingen uit 1996 en 1997. Met behulp van verschillende meetmethoden zijn gegevens verkregen over fijn stof, over totaal stof en zwarte rook concentraties. Zowel de dagelijkse, de maandelijkse en de plaatselijke verschillen in de gemeten concentraties zijn in grafieken weergegeven. Hieruit komen verhogingen in de spitsuren en in de winterperiode naar voren.

Fig.3.	illustraties uit de Posterpresentatie van Provincie Zuid Holland en DCMR

“Fijn stof verhoogd in steden in Zuid Holland”, (Arends, e.a.)

2.2 Meetnetten

Er zijn twee meetnetten in de Rijnmond-regio: het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML)

van RIVM en het luchtmeetnet van DCMR en de provincie.

2.2.1 Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM meet op verschillende plaatsen in Nederland een groot aantal stoffen, waaronder fijn stof. In Zuid-Holland staan meetpunten in Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Westmaas, Vlaardingen en

De Zilk. Binnen de regio Rijnmond liggen 4 RIVM-meetpunten. De gegevens uit het landelijk meetnet worden modelmatig verwerkt tot zogenaamde spreidingskaarten (zie figuur 4). Opvallend is dat met name in de regio Rijnmond de advieswaarde van

40 ug/m3 wordt overschreden.

Deze waarden liggen aanmerkelijk boven het landelijk gemiddelde van 33 ug/m3. Ook de dag-gemiddelde waarden overschrijden nog vaak de concentratie van 50 ug/m3 . Volgens de Europese Richtlijn mag dit daggemiddelde in 2005 niet meer dan 35 dagen per jaar worden overschreden en in 2010 niet meer dan 7 dagen. (Zie ook Tabel. 1). Vooral in 1996 werden in Rotterdam hoge concentraties gemeten (71 in plaats van 47 ug/m3 in andere jaren), waarvoor de aanleg van de Erasmusbrug als verklaring wordt genoemd.

[RIVM Jaarrapport Luchtkwaliteit 1997 (72530100)]

Figuur 4.  fijn stof 1999 (jaargemiddelden)

Tabel. 1. Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, jaargemiddelde conc. fijn stof,

1998 en 1999 (ug/m3)

Landelijk	   Rijnmond	kortdurend daggemiddelde > 50 ug/m3

| 1999 | 33 | > 40 | 55 -56 dagen | [norm vanaf 2005: max 35 dagen] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 32 | > 40 | 35 - 45 dagen |  |

2.2.2 Provinciaal Meetnet Luchtkwaliteit

Naast het landelijk meetnet hebben DCMR en de provincie samen nog een provinciaal DCMR-meetnet dat ook buiten de steden metingen verricht: Bergambacht, Hoek van Holland, Midden Delfland, Vlaardingen (NAM-terrein), Maasvlakte (niet continu), Beerdam, Oostvoorne, Korendijkse slikken.

In het Rijnmondgebied staan naast de 4 RIVM- nog eens 13 DCMR-meetpunten.

Alle meetpunten meten de PM10 -concentraties. PM2,5  worden niet standaard gemeten;

dat geldt eveneens voor bepalingen van de samenstelling van fijn stof.

De DCMR maakt gebruik van de TEOM-methode (Tapered Element Oscillating Microbalans). Het voordeel van de TEOM-methode is dat hiermee mogelijk is om de gemiddelde uur-concentratie te meten, waardoor je de trends per dag kan volgen.

De ß-stofmeter, die het RIVM hanteert is daarvoor te ongevoelig, zodat hiermee alleen 24 uurs-metingen betrouwbaar zijn. Het RIVM hanteert een ophogingsfactor van 1,33 als correctie voor verdamping van vluchtige componenten, die tijdens het meten verdwijnen.

De DCMR is later ook overgestapt op het hanteren van deze ophogingsfactor. Toch bestaat er nog steeds grote twijfel of wel hetzelfde wordt gemeten. Met de TEOM-methode worden (elk half uur) de PM10  en PM2,5  deeltjes gemeten en met een automatisch high-volume filterapparaat worden de dagelijkse Totaal stof-concentraties (TSP) gemeten. Uit de metingen blijkt dat in het Rijnmondgebied significant hogere concentraties voorkomen dan

in omliggende gebieden. (zie de conclusies, genoemd in de Posterpresentatie in Fig.3.).

De concentraties liggen in het Rijnmondgebied ca. 10 ug/m3 hoger dan in de omgeving en

in Rotterdam zelfs nog hoger.

Opvallend is verder de conclusie dat de samenstelling van fijn stof fracties in het Rijnmond-gebied anders is dan gemiddeld in Nederland; de concentratieverhoging wordt vooral veroorzaakt door de fractie kleiner dan 2,5 um , welke fractie 71% uitmaakt van de PM10  deeltjes tegen 60% landelijk. Ook zeezout maakt deel uit van de fijn stof deeltjes, maar er wordt vanuit gegaan dat deze groter dan 2,5 um zijn. (zie figuur 10 in Posterpresentatie fig.3).

2.3 Onderzoeken die in de regio zijn uitgevoerd

Recentelijk heeft de Provincie Zuid-Holland een rapport uitgebracht met een overzicht van

de resultaten 1994-1999 van gemeten concentraties totaal stof (TSP) en zware metalen. Omdat 80% van het TSP uit fijn stof bestaat geven de TSP-metingen ook enig inzicht in de fijn stof concentratie. De TSP-concentratie bedraagt gemiddeld in het landelijke gebied in Zuid Holland 35 ug/m3 en in het Rijnmondgebied 44 ug/m3. Over de laatste zes jaar daalt de concentratie TSP licht. Onduidelijk is nog of deze daling wordt veroorzaakt door toevallige meteorologische omstandigheden of dat sprake is van een permanente daling. Onderstaande illustratie geeft de verspreiding van de concentratie weer.

(Provincie ZH 2001).

Uit dit onderzoek blijkt ook dat de fijn stofconcentraties sterk afhankelijk zijn van de windrichting. Daaruit is af te leiden welke concentraties veroorzaakt worden door regionale bronnen. (zie figuur 5)

In Korendijk is vooral bij noordelijke windrichtingen de concentratie verhoogd ten opzichte van de achtergrond, met 2-8 ug/m3. In Vlaardingen zijn de verhogingen groter, vooral bij oosten- en zuidoosten wind met een maximum van 20 ug/m3.

In Hillegom zijn de verhogingen ten opzichte van de achtergrond kleiner, minder dan

5 ug/m3, en deze zijn het grootst bij noordoosten en zuiden wind. Wellicht zijn dit bijdragen uit het Rijnmond-gebied en uit Schiphol en Amsterdam.

In Hoek van Holland blijkt de lokale invloed weer groot, tot 20 ug/m3 boven de achtergrond. Bronnen liggen voornamelijk in het zuidwesten, zuidoosten en zuiden van het meetpunt. Dit zijn op- en overslag gebieden in

de haven en de routes van zeeschepen.

Duidelijk is dat stations die in de windrichting liggen van het Rijnmondgebied hogere concentraties hebben dan stations buiten dit gebied. Bij noordenwind ligt Korendijk in

de pluim van het Rijnmondgebied, bij zuidenwind Hillegom.

De toename ligt tussen 3 en 10 ug/m3 en is blijkbaar afhankelijk van de afstand. Globaal gezegd verhoogt het Rijnmondgebied de concentratie aan TSP met ca. 5 ug/m3 binnen de eerste 10-20 km in windrichting. Dit betekent dat er behoorlijke bronnen in dit gebied te vinden moeten zijn.

Fig. 5. Verhoging van de TSP-concentraties afhankelijk van windrichting.

1 PM10 en PM2,5  staan voor fracties fijn stof (Particulate Matter) met een diameter kleiner dan 10 um, resp. 2,5 um.

In het onderzoek zijn ook de concentraties van negen zware metalen in stofdeeltjes en in regenwater bepaald. Vooral Vanadium en Nikkel, maar ook Chroom, Koper en Cadmium komen in het Rijnmondgebied in hogere concentraties voor dan elders. Dit betekent dat deze zware metalen veel door lokale/regionale bronnen worden uitgestoten. Vanadium en Nikkel zijn tracers voor olieverbranding en komen vrij bij raffinageprocessen en bij verbranding in scheepsmotoren, e.d.

2.5 Conclusies luchtkwaliteit

In het Rijnmondgebied worden significant hogere concentraties fijn stof gevonden dan in de rest van Zuid Holland en worden de adviesgrenswaarden overschreden.

3. Inventarisatie van de bronnen van fijn stof

De belangrijkste bronnen van fijn stof in Zuid-Holland zijn de industrie (ca. 5 kton/j) en het verkeer (2 kton/j).

Industriële bronnen zijn raffinaderijen, de grote bedrijven (procesindustrie, energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties) en de op- en overslag van kolen, ertsen en diervoeders.

Grote verkeersaders met knelpunten als Overschie en belangrijke vaarwegen vormen een andere belangrijke bron.

3.1 Raffinaderijen

In Rotterdam wordt jaarlijks 100 miljoen ton ruwe olie aangevoerd, waarvan ongeveer de helft in Rijnmond wordt verwerkt tot benzine, LPG, naphta, dieselolie, stookolie, etc.

Indien stookolie of residu wordt ingezet in de fornuizen van raffinaderijen ontstaan grote stofemissies. De uitstoot van de raffinaderijen wordt geschat op 3 kton/j. De raffinaderijen zijn dus verantwoordelijk voor de grootste uitstoot van fijn stof in Zuid Holland. De emissies vinden plaats via hoge schoorstenen, waardoor de extra bijdrage op leefniveau nauwelijks te meten valt. Deze emissies dragen wel bij aan de hoge achtergrondconcentraties.

Met raffinaderijen is (in het kader van de SO2-afspraak) geprobeerd via vrijwillige afspraken maatregelen te treffen, zoals het stoken van fornuizen met schonere aardgas in plaats van met olie. Shell en Esso zijn hiertoe overgegaan. Bij Nerefco was een bezwaarprocedure van de milieufederatie nodig om de vergunning aan te scherpen. Zowel voor Nerefco als voor KPE (Koeweit Petroleum) geldt nu een onderzoeksplicht om de mogelijkheid van omschakeling van stoken op olie naar stoken op gas na te gaan.

Tabel  2. Uitstoot van Raffinaderijen, DCMR Inventarisatie 1996-1998

Raffinaderij	Capaciteit 	Emissies (ton/j 1998)	Opmerkingen

Esso	 	  8		    64		Overgestapt op schonere brandstof

Shell		20 milj.ton/j	2080		Bezig met overstap

Nerefco	20		1036		Vergunning aangescherpt

KPE 		  7		    22		Vergunning aangescherpt

TOTAAL 			3202

(NB. in 1996 was dit 4680 ton/j en daarmee 67% van de uitstoot door Rijnmondbedrijven)

3.2 Grote bedrijven

De emissies van de grote bedrijven in het Rijnmondgebied zijn geïnventariseerd door

de DCMR Milieudienst Rijnmond. (zie FIS-rapport: Fijn Industrieel Stof in het Rijnmond-

gebied, aug.2000) Daarbij is een selectie gemaakt van bedrijven, die volgens de emissie-registratiegegevens van 1996 (ER 1996) meer dan 10 ton fijn stof per jaar uitstoten.

De DCMR heeft de emissieregistratie-gegevens vergeleken met eigen opgaven van

bedrijven en met eigen metingen (zie tabel 4). De totale stofemissie van deze selectie

bedrijven bleek fors lager te zijn dan  volgens de ER 1996  (ca. 400 ton per jaar in plaats

van 763 ton/j.). Als redenen hiervoor worden genoemd het treffen  van emissie-reducerende maatregelen, de sluiting van bedrijven en het toepassen van verkeerde meetmethoden en aannames.

Daarnaast zijn voor een zestal bedrijven verspreidingsberekeningen gemaakt

om de gemiddelde (jaar)bijdragen op leefniveau vast te stellen. Deze bijdragen bleek erg marginaal te zijn.

Tabel 3. 	Overzicht emissiegegevens van stationaire puntbronnen in het Rijnmond-

gebied uit ER (1996)

Bedrijfstak		aantal bedrijven	     emissies fijn stof

Raffinaderijen			4		4680  ton/jaar

Op/overslag			6		1246

Overige grote emittenten	9		1010		<groter dan 10 ton/jaar>

Overige bronnen ER	         20		~100

Tabel 4. Resultaten uit het DCMR-onderzoek (FIS-rapport)

Bedrijf					ER’96	DCMR-inschatting op basis van bedrijfsopgaven:

Shell Nederland Chemie	a	67	< 11 ton/j

,, 				b	76	niet bepaald

Catcracker 2 (Shell Raff.)		 -	  24.5 ton/j

Kemira Agro Pernis			40	0 (a.g.v. sluiting bedrijf)

Carbon Black Nederland		30	< 7 ton/j

Archer Daniëls Midland		68	< 2 ton/j

Ferro Holland 				13	< 2 ton/j

ER’96		DCMR, op basis van metingen:

Kemira Agro Rozenburg

,,	Prilltoren			145		234,8 ton/j

,,	Blower			  	  50		    8 ton/j

Ver. Glasfabrieken Schiedam	  47		   68 ton/j

EZH Maasvlakte, eenheid 1		  73 		12,4 ton/j

,,		     eenheid 2           	126		12,4 ton/j

Cabot	a				  18		  3,3 ton/j

Cabot	b				  10		   -

[a en b betreft meerdere emissiepunten]

3.3 Op- en overslag.

Bij op- en overslag van ertsen, vliegas, en dergelijke wordt ook stof geëmitteerd.

Hoewel vroeger werd aangenomen dat dit hier vooral grof stof betreft en dat dit geen gezondheidsschade zou opleveren maar hooguit tot hinder zou kunnen leiden, zijn uit een recenter onderzoek aanwijzingen naar voren gekomen dat de fijn stof emissies wellicht veel groter zijn (zie Vrins, 1999). De Emissie Registratie (1995) berekent een uitstoot van

0,97 kton/j. Vrins komt uit op een emissie van 2,3 kton/j. voor op- en overslagaktiviteiten

van 18 HDO-bedrijven (Handel Diensten Overheid): kolen cokes, ertsen, schroot, agribulk, kunstmest, mineralen, talk, etc. (Vrins, 1999) DCMR komt in 2002 met een nog hogere

bijstelling van de geschatte emissies. (DCMR 2002b).

De belangrijkste overslagbedrijven in de Rijnmond zijn:

Geschatte fijn stof emissies:

- EMO overslag van kolen (140 ha)		643  ton/j (Vrins); 1400 ton/j (DCMR)

- ECT container-overslag  			geen

- Ertsoverslag Europoort. (47 ha)		137 ton/j 	(Vrins)

- EBS overslag van tapioca, soja en andere diervoeders

190 ton/j 	      (Vrins, 1999)

- EBS Botlek					220     		(DCMR, 2002)

- EBS Europoort I				200		 ,,

- EBS Europoort II				304		 ,,

3.4 Verkeer

Verkeer vormt ook een belangrijke bron van fijn stof. Belangrijkste oorzaken zijn verbrandingsprocessen en slijtage. Daarbij moet gedacht worden aan uitlaatgassen

van weg- en scheepvaartverkeer, slijtage van banden, remblokken, wegdek, rails en vonkenerosie van spoorweg-bovenleidingen.

Tabel 5 geeft een verdeling van fijn stofemissies naar type mobiele bron (voertuig, trein,

lucht- en scheepvaart). Op de totale fijn stof emissie in Nederland van 42 kton PM10 (1998) leveren de mobiele emissiebronnen een bijdrage van 20 kton . (zie tabel).

In de provincie Zuid-Holland wordt de emissie van PM10  door het wegverkeer geschat op

2 kton/jaar.

In enkele bijzondere onderzoeksprojecten is gepoogd om de specifieke bijdragen van verkeersemissies op de omgeving te meten. Genoemd worden hier het Europese project HEAVEN en het Stad&Milieuproject Overschie.

Tabel 5. Uitstoot van fijn stof in Nederland 1998 [CBS]

per categorie  in kton PM10

Mobiele bronnen 20 kton,  waarvan:

Vrachtauto’s, bestelauto's en trekkers 		5,2

Personenauto's 					3,5

Binnenvaart					2,7

Zeevaart 					1,6

Motortweewielers 				0,18

Brommers 					0,042

Bussen 						0,60

Speciale voertuigen 				0,20

Spoorwegen 					0,068

Luchtvaart 					0,16

Overige voertuigen + mobiele werktuigen 	3,6

Met Stationaire bronnen (22 kton) komt het CBS in 1998 op een totaal op 42 kton/j. fijn stof-

emissie.

HEAVEN

Een van de projecten die zich richten op de invloed van het wegverkeer op de luchtkwaliteit

en geluid in steden is het HEAVEN-project (DCMR, 2001). HEAVEN staat voor Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission and Noise en is een Europees project. Naast Rotterdam nemen Rome, Berlijn, Praag, Leicester en Parijs deel aan dat project.

In het kader van dit project worden metingen verricht op verschillende afstanden van

snelwegen, rekening houdend met de windrichting. De metingen zijn tevens gericht op verbetering van berekeningsmodellen, op terugkoppeling van informatie over de actuele  luchtkwaliteit-situatie naar verkeersdeelnemers en naar de burgerbevolking en op mogelijk

te nemen (gedrags)maatregelen.

In Rotterdam wordt gemeten rond de A13. Op basis van verkeersintensiteiten en emissie-factoren is op de A13 een uitstoot van 7,2  kg PM10  per km-wegvak berekend.

Op 80 meter afstand is nog een duidelijke correlatie vastgesteld tussen de geëmitteerde hoeveelheid PM10  en de nettobijdrage van het verkeer op de PM10 -concentratie.

Op die afstand wordt een bijdrage van het wegverkeer van gemiddeld 6 ug/m3 PM10

(max. 12ug/m3) gemeten.

Op 250 m. is deze bijdrage zodanig verdund dat de concentratie nauwelijks hoger ligt dan

de achtergrondconcentratie.

Het HEAVEN-project heeft inmiddels geleid tot een site www.luchtkwaliteit.rotterdam.nl

op internet, waarop de actuele luchtkwaliteit (o.a. PM10 -concentraties) zichtbaar is.

Stad & Milieu Overschie

Een ander project is het "Stad & Milieu-project Overschie" (Hegger e.a. 1999). In dit project

zijn de fijn stof-concentraties  aan de bebouwing langs de A13 in Overschie gemeten.

Geconstateerd is dat de fijn stofuitstoot van het verkeer vooral veroorzaakt wordt door diesel-motoren van voornamelijk vrachtvoertuigen. Deze bestaat vrijwel volledig uit deeltjes die

kleiner zijn dan 2,5 um. De gemeten concentraties fijn stof aan de bebouwing zijn

max. 48 ug/m3, waarvan 8 ug/ m3  wordt veroorzaakt door het verkeer op de snelweg (situatie 1995). Op basis van de luchtkwaliteit heeft de GGD een schatting gemaakt van de omvang

van de gezondheidseffecten. Iemand met astma die vlak langs de snelweg woont, heeft ongeveer 6x per maand een grotere kans op het krijgen van luchtwegklachten. Bij mensen

die langs de snelweg wonen, neemt het aantal aandoeningen van de lagere luchtwegen toe

met ongeveer 21%. Dit betekent dat één op de zes lagere luchtwegaandoeningen wordt veroorzaakt door het snelwegverkeer. Het extra risico op het krijgen van kanker wordt vergeleken met het passief meeroken van ongeveer 16 à 17 sigaretten per dag.

De bewonersorganisatie (Stichting Gezond Overschie) heeft inmiddels bereikt dat een

maximum snelheid is ingesteld van 80 km per uur. Hierdoor is de hoeveelheid lawaai

met 20% verminderd en de luchtvervuiling met 7% afgenomen. Verder onderzoek vindt

plaats naar mogelijkheden voor een inhaalverbod en om vrachtverkeer te weren.

(Zijlmans, 2002).

3.5 Scheepvaart

Volgens de CBS-gegevens over 1998 is het aandeel van de scheepvaart in de fijn stof

emissies in Nederland ongeveer 10%: 1,6 kton voor de zeescheepvaart en 2,7 kton voor

de binnenvaart op een totaal van 42 kton PM10 uitstoot in Nederland.(zie tabel 5).

Een belangrijk deel hiervan zal in het Rijnmondgebied terecht komen. Omdat het gaat

om laag gelegen emissiepuntbronnen zal dit ook een belangrijke bijdrage leveren aan de concentraties op leefniveau.

3.6 Conclusie

De bedrijven en met name de raffinaderijen en de op- en overslag bedrijven zijn de

belangrijkste bron voor fijn stof in de Rijnmond. Ook de procesindustrie, het verkeer en

de scheepvaart dragen bij aan de regionale stofbelasting.

4. Inventarisatie van het beleid

4.1 Beleid van de provincie

De provincie Zuid-Holland is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een fijn stof beleid.

In februari 2000 werd het Kaderplan Fijn stof gepresenteerd, waarin de achtergrond en

reden voor een eigen beleid zijn beschreven. Op basis daarvan worden inventarisaties en

onderzoeken verricht om een beter inzicht te krijgen in concentraties, emissies, en bronnen. Monitoring vindt plaats via een eigen regionaal meetnet.

Doel van het beleid is het terugbrengen van de jaargemiddelde concentratie tot beneden de  norm van 40 ug/m3 in 2005 (AMvB Luchtkwaliteit). Het doel voor de langere termijn is voor de provincie echter onduidelijk, zolang VROM niet met verdergaande beleidsmaatregelen komt.

De huidige norm gaat niet verder dan 2005 met een jaargemiddelde van 40 ug/m3.

Dan mag ook de dagnorm van 50 ug/m3 niet meer dan 35x per jaar overschreden worden

en in 2007 nog 7 dagen per jaar. Om aan die eis te voldoen moet het jaargemiddelde in

2005 rond de 30 ug/m3 liggen (RIVM2000). Pas in 2003 wordt in EU-verband overlegd of de indicatieve norm voor 2010 van 20 ug/m3 wordt doorgevoerd. Om dit te kunnen halen zullen vergaande inspanningen nodig zijn, hetgeen zonder medewerking van omringende

provincies en landen niet zal lukken.

De provincie heeft de bevoegdheid om de emissies van grote bedrijven via vergunningen te reguleren. Daarbij volgt ze de emissie-eisen die in de wettelijke regelgeving zijn gesteld

(BEES, BLA en NeR, zie Deel C). Ze mag echter ook verdergaande eisen stellen.

Daarnaast kan ze zich sterk maken voor aanpassingen van deze regelgeving.

Emissieeisen uit BEES laten bijvoorbeeld vaak uitzonderlijk hoge emissies (tot 100 ug/m3)

toe bij bestaande stookinstallaties bij raffinaderijen vergeleken met soortgelijke kleinere

installaties (5 – 10 ug/m3).

Met betrekking tot de emissies van het wegverkeer heeft de provincie zone-kaarten gemaakt. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt in welke gebieden langs drukkere wegen overschrijding

van grenswaarden van de luchtkwaliteit plaats vindt.

(Teeuwisse,1999)

4.2 Beleid van gemeenten

De gemeenten beperken zich hoofdzakelijk tot effectgerichte maatregelen.

De handreiking "Luchtkwaliteit en RO" geeft aanwijzingen hoe blootstelling voorkomen kan worden in de ruimtelijke planning.

Diverse gemeenten, waaronder Rotterdam voeren het beleid om geen gevoelige woonbestemmingen te plaatsen binnen risicozones van bijvoorbeeld snelwegen.

De gemeente kan zich ook inspannen om de snelheid van het verkeer - ook op rijkswegen -

terug te brengen en daarmee de emissies omlaag te krijgen.

4.3. Conclusie

Specifiek beleid gericht op fijn stof is nog in ontwikkeling.

5. Probleembeschrijving

Een probleem voor Zuid Holland is dat de bedrijven in grote lijnen voldoen aan de emissiewetgeving, maar dat de luchtkwaliteitsnormen nog steeds worden overschreden.

Dat geldt voor fijn stof en NOx voor wat betreft de gezondheidsnormen en voor verzuring

voor wat betreft de effecten op ecosystemen. VROM is van plan om scherpere emissie-eisen voor verzurende stoffen vast te stellen. Dat zal ook voor fijn stof emissies positief uitwerken. Maar voor fijn stof zelf is nog geen emissiewetgeving gepland. Dat betekent dat Zuid Holland

op termijn niet meer aan de luchtkwaliteitseisen van de EU-dochterrichtlijn kan voldoen.

Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid, zelfs bij lage concentraties. Uit vele nationale en internationale studies is een duidelijk verband aangetoond tussen fijn stof en allerlei aandoeningen aan luchtwegen, hart en vaten.

In onderstaande tabel wordt een schatting gemaakt van de omvang van het positieve effect

op de gezondheid wanneer de jaargemiddelde fijn stofconcentratie in Rijnmond zou dalen

met 5 ug/m3.

Tabel 6: Positieve gezondheidseffect van een verlaging van de fijn stof-concentratie in Rijnmond met 5 ug/m3.

| Bevolkings-groep in Rijnmond | Gezondheidseffect | aantal minder gevallen per jaar bij een fijn stof- concentratieverlaging van 5 ug/m3 in Rijnmond |
| --- | --- | --- |
| Kinderen 7-12 jaar | Respiratoire symptomen bovenste luchtwegen onderste luchtwegen | 41.000 10.400 |
|  | Longfunctiedaling >10% daling in FEV | 5.700 |
|  | Verergering van astma astma-aanvallen gebruik bronchodilatoren | 2.400 6.800 |
| Ouderen > 65 jaar | Ziekenhuisopnamen cardiovasculaire aandoeningen respiratoire aandoeningen | 40 10 |
| Totale bevolking in Rijnmond | Ziekenhuisopnamen cardiovasculaire aandoeningen respiratoire aandoeningen | 70 50 |
|  | Spoedopnamen respiratoire aandoeningen | 30 |
|  | Sterfte alle oorzaken cardiovasculaire aandoeningen respiratoire aandoeningen | 40 20 6 |

Bron : De gegevens gebruikt voor deze zijn afkomstig uit het RIVM-rapport ‘Fijn stof in

Nederland - een tussenbalans -’ (Bloemen, e.a.,1998).  Zie ook bijlage “Kwantitatieve gezondheidseffecten berekend”.

De tabel geeft een indicatie van de positieve gezondheidseffecten van een vermindering van

de PM10-concentratie in Rijnmond. De gezondheidseffecten betreffen het ‘gemiddelde' voor

de inwoners van Rijnmond. Wonen langs drukke verkeersstraten brengt zeer waarschijnlijk

een grotere blootstelling aan fijn stof met zich mee dan in een verkeersluwe straat.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, leidt een verlaging van 5  ug/m3 fijn stof in buitenlucht in Rijnmond met name voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar tot een behoorlijke

vermindering van de klachten. Zo blijkt het aantal respiratoire symptomen bij kinderen, waaronder een piepende ademhaling en kortademigheid, bij een daling van de fijn stof-concentraties met 5 ug/m3 met ruim 50.000 gevallen per jaar af te nemen.

Het nemen van maatregelen op lokaal niveau met als doel de fijn stof-emissies in Rijnmond

te laten afnemen levert dus belangrijke gezondheidswinst op, met name voor kinderen.

Zelfs als het gaat om enkele ug/m3!

Geraadpleegde literatuur

- Arends, B.G., Kruyt, H.,Hermans, L., Wijbenga, A., Fijn stof verhoogd in steden in Zuid Holland, Posterpresentatie Provincie Zuid Holland en DCMR.

- Bloemen, H.H.Th., Bree, L. van, Buringh, E. e.a. (1998) Fijn stof in Nederland - Een tussenbalans -. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

- DCMR (2000)  FIS, Fijn industrieel stof in het Rijnmondgebied

- DCMR Milieudienst Rijnmond, (2001), Heaven, Luchtkwaliteitsmetingen langs de A13, tussen Rotterdam en Delft.

- Emissie Registratie, Emissies in Nederland per regio, Jaarrapport 1997 en ramingen 1998, Rapportagereeks doelgroepmonitoring, CCDM, nr. 4, mei 2000.

- Hegger, C., Slob, R., Stad en Milieu Overschie, luchtkwaliteit en gezondheid, GGD-Rotterdam, juni 1999.

- Klein, A.E., Pulles, M.P., (1995) Luchtverontreiniging door de scheepvaart in het Rijnmondgebied, Broninventarisatie, TNO-MEP R 95/181

- Provincie Zuid-Holland (2000) Kaderplan Fijn stof ,Notitie gepresenteerd aan de Statencommissie PCMW

- Provincie Zuid Holland en DCMR Milieudienst Rijnmond, (2001) Totaal stof metingen in Zuid Holland, Overzicht resultaten 1994-1999 concentratie stof en zware metalen, PIMM en DCMR luchtmeetnet

- RIVM Jaarrapport Luchtkwaliteit 1997 (72530100)

- Teeuwisse, S., (1999). Zonekaarten luchtkwaliteit langs verkeerswegen in provincie Zuid-Holland; methode en resultaten (1995, 2010 en 2020), TNO-MEP R99/401

- van Velze, K., H.S.M.A., ter Maat, H.W, van Bree, L., RIVM 2000, rap.no.725601 003.

- Vrins Luchtonderzoek, Fijn stof emissie bij op- en overslag, Rapport VrO08,1999

- Zijlmans, C. Actieve bewoners Overschie stoppen niet voor A13 een stadsweg is,

Milieu Actief juli 2002.

Bijlage 1: Kwantitatieve gezondheidseffecten berekend.

De meest eenvoudige manier om iets te kunnen zeggen over aantal mensen met gezondheidseffecten van fijn stof is met behulp van tabel 3-1 in het RIVM-rapport

‘Fijn stof in Nederland - een tussenbalans- ’ (Bloemen, e.a.,1998).

In de betreffende tabel op blz. 31 van het RIVM-rapport wordt het gemiddeld aantal personen met gezondheidseffecten a.g.v. een PM10 -concentratie van 40 ug/m3 per dag aangegeven.

Ook is het attributieve risico bij deze concentratie aangegeven.

Tabel: Geschatte gezondheidseffecten in 1993 in de Nederlandse bevolking geassocieerd met een jaargemiddelde PM10-concentratie van 40 ug/m3 (Bron: RIVM-rapport 650010 006).

| Bevolkings- Groep | Gezondheids-effect | Gemid- deld dagelijks aantal gevallen | Attributief risico bij 40 ug/m3 PM10 (in %) | Attributief risico bij 35 ug/m3 PM10 (in %) | Gemiddeld dagelijks aantal geassocieerd met PM10 40 ug/m3 | Gemiddeld dagelijks aantal geassocieerd met PM10 35 ug/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinderen 7-12 jaar (900.000) | Respiratoire symptomen bovenste luchtwegen onderste luchtwegen | 135.000 18.000 | 8 15 | 7 13.1 | 11.000 2.700 | 9.500 2.350 |
|  | Longfunctiedaling >10% daling in FEV1 | - | 0.8 | 0.7 | 1.5001 | 1313 |
|  | Verergering van astma astma-aanvallen gebruik bronchodilatoren | 3.600 9.000 | 17 20 | 14.8 17.5 | 600 1.800 | 533 1.575 |
| Ouderen > 65 jaar (2.200.000) | Ziekenhuisopnamen cardiovasculaire aandoeningen respiratoire aandoeningen | 300 40 | 3 7 | 2.6 6.1 | 10 3 | 8 2 |
| Totale bevolking (15.600.000) | Ziekenhuisopnamen cardiovasculaire aandoeningen respiratoire aandoeningen | 590 300 | 3 4 | 2.6 3.5 | 19 12 | 16 11 |
|  | Spoedopnamen respiratoire aandoeningen | 120 | 6 | 5.3 | 8 | 7 |
|  | Sterfte alle oorzaken cardiovasculaire aandoeningen respiratoire oorzaken | 340 120 16 | 3 5 10 | 2.6 4.4 8.8 | 11 6 2 | 9 5 1 |

- Gemiddelde longfunctieafname (%); aantallen zijn berekend op basis van de geschatte variatie in respons

Er is een kwantitatieve schatting gemaakt van de gezondheidseffecten bij een concentratie

van 40 ug/m3 en bij een concentratie 35 ug/m3. Om dit te kunnen doen is allereerst het AR

omgerekend. Aangezien voor fijn stof een lineaire dosis-respons-relatie bestaat, is die omrekening

simpel uitvoerbaar:

AR bij 40 ug/m3 voor sterfte (alle oorzaken) = 3 (uit RIVM-rapport 650010006))

AR bij 35 ug/m3 voor sterfte (alle oorzaken) =  3/40 x 35 = 2.6

In bovenstaande tabel zijn de omgerekende AR opgenomen.

Om een berekening voor een bepaalde regio te kunnen uitvoeren, is enkel het aantal

inwoners in die regio nog nodig om een berekening te kunnen uitvoeren.

Voorbeeld:

Het aantal sterftegevallen, dat bij een vermindering van 5 ug/m3 afneemt, wordt hier als voorbeeld doorgerekend.

Het AR (Attributief risico) gaat van 3% naar 2,6% een geeft dus een afname van 0,4%

Hierdoor vermindert het aantal gevallen in Rijnmond 1,3 milj. (inw.Rijnmond) / 15.600.00

(inw. Ned.) x 340 (voor sterfte alle oorzaken in NL) x 365 (dagen per jaar) x 0,4%(AR) = 40

Dus een reductie van 5 ug/m3 fijn stof in de regio Rijnmond betekent 40 minder sterfte-

gevallen per jaar.

PM10 en PM2,5  staan voor fracties fijn stof (Particulate Matter) met een diameter kleiner dan 10 um, resp. 2,5 um.