Elektronisch kompas

HCC PC GG: werkgroep Practical Electronics

Z.E.H. Otten

E-mail: z.otten@hccnet.nl

Website : http://home.hccnet.nl/z.otten

Doelstelling

Dit project beschrijft de realisatie van een elektronisch kompas, opgebouwd met hall sensoren, een microcontroller en de I2C bus. Een eenvoudig programma leest de kompaswaarden en toont ze op het computerbeeldscherm.

## De sensor CMPS03

Het elektronisch kompas is uitgevoerd in een module CMPS03 en wordt geleverd door de firma Devantec

(http://www.robot-electronics.co.uk/). De module is speciaal ontwikkeld om voor robots als hulpstuk voor de navigatie te dienen. Er zit een interface op het board om makkelijk met een microcontroller te communiceren via bijvoorbeeld I2C. De module gebruikt twee Philips KMZ51 Hall sensoren voor detectie van het aardmagnetisch veld. De output-waarde van twee haaks opgestelde sensoren wordt gebruikt voor de berekening van de horizontale component en wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 360 graden. De module vraagt 5 volt voedingsspanning en verbruikt circa 15 mA.De module is rechtstreeks aan te sluiten op een I2C bus:

cmps03

SCL

SDA

+5V

10k

10k

I2C  bus busbus

De I2C bus kan met de seriële  poort van de computer als volgt worden gerealiseerd:

SDA

SCLSDA

6k8

I2C bus via de seriële poort

Z5.1

Z5.1

6k8

GND

CTS

DTR

RTS

GND

## Resultaten

Met een eenvoudig programma is het protocol te simuleren en kan met de bus worden gecommuniceerd. Het programma is geschreven en Visual Basic en kan van de website worden gedownload.

Vervolgens worden de meetwaarden uit de kompasmodule gelezen:

I2CStart

I2CSchrijf (adres_cmps03 * 2)

I2CSchrijf (2)

I2CnietBevestigd

I2CStop

I2CStart

I2CSchrijf (adres_cmps03 * 2 + 1)  '{IC adres lezen}

B_Hbyte = I2CLees

I2CnietBevestigd

I2CStop

I2CStart

I2CSchrijf (adres_cmps03 * 2 + 1)  '{IC adres lezen}

B_Lbyte = I2CLees

I2CnietBevestigd

I2CStop

B_C = (B_Hbyte * 256 + B_Lbyte) / 10

I2CCompass = B_C

Het resultaat: een volledig digitaal kompas, met een nauwkeurigheid van circa 1 graad:

## Info

Informatie over dit project is te vinden op de website http://home.hccnet.nl/z.otten.

Hier zijn ook een aantal links te vinden met gegevens over de sensor en de leverancier.

Binnenkort volgt er een kompasversie die communiceert met een microcontroller, zodat deze kan worden toegepast in robottoepassingen.