ONTWERP ENERGIEMONITOR ENIMON.

WERKGROEP Practical Electronics (WPE)

Z.E.H. Otten

Juliana van Stolberglaan 16

6713 PJ Ede

tel: 0318-617808

1. Achtergrond.

De komende jaren zal het gebruik van energie steeds kostbaarder worden. De kosten voor gas, water en elektriciteit zullen sterk stijgen wanneer niet steeds bewuster wordt omgegaan met de gebruikers die deze energie dissiperen. Meten en registreren van het energieverbruik is één van de mogelijkheden om dit bewustwordingsproces te stimuleren.

In dit document wordt beschreven hoe het in-line meten en het registreren van het energieverbruik met een computer is gerealiseerd. In een volgend document zal de identificatie van de verschillende verbruikers worden beschreven.

Het elektrisch energieverbruik in huis wordt gemeten met een kWh-meter. De elektrische stroom die door deze meter stroomt wekt een magnetisch veld op. In dit magnetisch veld draait een schijf. De sterkte van het magnetisch veld bepaalt de rotatiesnelheid van deze schijf. Door het meten en registreren van het aantal omwentelingen per tijdseenheid wordt het verbruik vastgelegd, meestal in de vorm van een tellerstand, die het aantal kWh weergeeft. De meting betreft een totaalmeting over een langere periode. Differentiatie van de verschillende verbruikers die zijn aangesloten op de meter, is niet mogelijk. Echter door het in-line meten van de rotatiesnelheid en door het toepassen van een computer is het toch mogelijk om verschillende energieverbruikers te identificeren en het energieverbruik per gebruiker als funktie van de tijd te registreren.

2.  Werking.

De werking van de energiemonitor berust op het principe van het meten van tijdsafhankelijke pulzen die door een sensor worden geregistreerd en via een interface aan de seriële poort van een computer worden doorgegeven. De pulzen worden door de computer ingelezen en door software verder verwerkt tot een energieverbruikwaarde. De energiemonitor bestaat uit de volgende onderdelen.

2.1 Sensor.

Het is niet toegestaan om veranderingen aan te brengen aan de kWh-meter. Deze meter is eigendom van het plaatselijke energiebedrijf. Daarom is er op de kWh-meter een sensor geplaatst die met een contactloze meting in staat is het donkere gedeelte van de roterende schijf te detecteren. Hiervoor wordt infrarood licht toegepast dat wordt uitgezonden door een LED. Dit licht wordt door de zijkant van de schijf gereflekteerd op een infrarood ontvanger, die onder een schuine hoek in de sensor is geplaatst. Indien het zwarte deel van de roterende schijf passeert, wordt de infraroodstraal niet meer gereflekteerd.

Het uitgangssignaal van de sensor is TTL compatibel gemaakt door gebruik making van een IC7400, dat tevens het sensorsignaal inverteert en doorgeeft aan een computerinterface. Een logisch 1 signaal  (5 volt) wordt afgegeven indien het zwarte gedeelte van de schijf passeert terwijl anders 0 volt op  de uitgang staat. De elektronische schakeling van deze reflektiemeting is weergegeven in de elektuur halfgeleidergids van 1989 (schakeling 35, blz 75) en is ongevoelig voor licht van buitenaf.

2.2 Interface.

Het TTL signaal (0 of 5 volt) van de sensor wordt rechtstreeks op de seriële computerpoort aangesloten op het CTS signaal (pen 5 bij 25 polig, pen 8 bij 9 polige aansluiting). Indien de software een verandering van laag naar hoog detecteert, licht een rode LED in de COMpoort stekker op. Deze LED is rechtstreeks aangesloten op het DTR signaal (pen 20 bij 25 polig, pen 4 bij 9 polige aansluiting). Deze indicatie maakt het tevens eenvoudiger om de sensor goed op de kWh-meter te plaatsen.

De massa van de elektronische schakeling is verbonden met de massa van de computer via pen 7 bij 25 polig of pen 5 bij een 9 polige aansluiting.

Normaliter wordt de seriële poort aangestuurd met bipolaire signaalnivo's van +12V en -12V. Omdat de gebruikelijke ingangsschakelingen van een PC een spanning van +1V al als laag interpreteren, kunnen ook TTL nivo's worden geregistreerd. Sommige 'oudere PC's' werken nog met spanningsnivo's van +3V en -3V, zodat dan wel bipolaire ingangssignalen vereist zijn.

Deze (te) simpele interface is beschreven in 'PC-poorten anders benut, B. Kainka, ISBN 90-5381-048-x, blz 12 tm 25'.

2.3 Software.

De software voor verwerking van het signaal is geschreven in Borland Pascal 7.0 voor Windows (BPW). Het programma ENIMON.PAS bevat hiervoor alle routines. De gemeten pulzen worden omgezet naar energieverbruiken. De geregistreerde waarden worden gepresenteerd op het computerbeeldscherm en indien gewenst op harde schijf opgeslagen. De volgende routines zijn verantwoordelijk voor detectie van de pulzen:

{------------------------------------------------------------}

procedure TMonitor.CMmeet(var Msg: TMessage);

{indien CTS com1 is hoog dan wordt

dit gemeten als de volgende draaiing

van de schijf }

var

CTS : byte;

pulsbreedte : LongInt;

begin

{lees CTS van COM poort 1}

if Simulatie then CTS := SimuleerSchijf

else CTS:=(portW[poort+6] and 16) div 16;

if CTS = high then

begin

if eindpuls = false then

startpuls := true

else begin

eindpuls  := false;

startpuls := false;

end;

end {high} else {low}

begin

eindpuls :=true;

startpuls:=true;

end;

{verwerk nieuwe meting}

if startpuls = false then

begin

{LED aan door DTR hoog (bit 0) te maken:}

portW[poort+4] := 1;

SendMessage(Hwindow,wm_UpdateGrafiek,0,1);

{messagebeep(0);}

{LED uit}

portW[poort+4] := 0;

end; {startpuls}

end;

{------------------------------------------------------------}

Het zal duidelijk zijn dat een multitasking programmeeromgeving, zoals BPW, een voorwaarde is voor het uitvoeren van in-line metingen en verwerking van de tijdsafhankelijke meetgegevens, mits je de computer ook nog voor andere toepassingen wilt blijven gebruiken.

3. Resultaten.

Onderstaande figuren tonen registraties van het energieverbruik, gemeten met het computerprogramma ENIMON.  Figuur 1 geeft het aan- en uitschakelen van een hetelucht oven te zien gedurende de eerste vijfentwintig minuten van de registratie. Daarna daalt het energieverbruik. De veranderingen in het signaal worden veroorzaakt door het aan- en uitschakelen van stroomgebruikers.

Figuur 2 toont gedurende de eerste tien minuten van de registratie het energieverbuik van een wasdroger (circa 2.6 kWh). De figuur toont ook duidelijk de registratie van verschillende apparaten en energieverbruikers die aan en uit worden gezet.

1Figuur 1.

De laatste figuur toont het verloop van het energieverbruik van een wasmachine.

2Figuur 2.

3Figuur 3.

De registraties tonen duidelijk dat het mogelijk is om met een zeer eenvoudige sensor en computerinterface en het computerprogramma ENIMON,  het energieverbruik als funktie van de tijd te registreren. Een software algoritme zal nog moeten worden ontwikkeld om aan de hand van de metingen ook werkelijk tot identificatie van de energiegebruikers te komen.

4. Voortgang.

Dit document beschrijft een werkend prototype van een energiemonitor, bestaande uit een sensor, een interface en software. Uit de resultaten blijkt reeds een goede werking. Toch is gebleken dat enkele verbeteringen aan de sensor en software zullen leiden tot verbetering van de registraties:

-	De uitvoering van de sensor kan robuuster zodat plaatsing van de sensor op de elektriciteitsmeter makkelijker wordt en de gevoeligheid/ongevoeligheid voor reflektie beter kan worden ingesteld.

-	De meetresultaten kunnen worden verbeterd indien er meer zwarte streepjes op de schijf zouden staan! (gevoeligheid voor veranderingen in elektriciteitsverbruik nemen dan toe). Er zijn zelfs meters met een standaard pulsuitgang. Een aparte sensor is dan niet meer nodig.

-	Verbeteringen van de software ENIMON.PAS. Ontwikkeling van een identificatie algoritme.

5. Slot.

Ik hoop dat dit document een aanzet zal zijn voor het tonen van eigen initiatief en voor het ontplooien van activiteiten op het gebied van Practical Electronics en computergebruik. Misschien is er interesse gewekt om mee te denken en is er belangstelling om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van ENIMON. Voor ideeën en informatie over dit projekt kun je contact opnemen met:

WERKGROEP Practical Electronics (WPE)

Z.E.H. Otten

Juliana van Stolberglaan 16

6713 PJ Ede

tel: 0318-617808