GPS signalen bekeken met de atmel microcontroller en Bascom AVR

1. GPS

GPS (Global Positioning System) is een positiebepalingssysteem van de Amerikaanse strijdkrachten. Het systeem bestaat uit een 24-tal satellieten die elk in een vaste baan om de aarde draaien. Elk van deze satellieten heeft een eigen signaal, dat wordt opgevangen door het een ontvanger ter grootte van een telefoon. Wanneer minimaal drie satellieten worden ontvangen kan uit de signalen tot op enkele meters nauwkeurig de positie van de ontvanger worden bepaald.

Galileo is het Europese antwoord op het Amerikaans GPS-systeem. Binnen enkele jaren is dit systeem aktief en kan positie worden bepaald met een nauwkeurigheid van enkele centimeters.

Voor meer uitleg over het GPS verwijs ik naar:

http://www.de-breul.nl/Vakken/ANW/GPS.htm

2. Ontvangers

garmin acer holux

3. NMEA protocol

NMEA (National Marine Electronics Association) is een standard protocol, gebruikt om GPS ontvangers te koppelen aan computers en navigatieapparatuur. Onder de NMEA standaard bestaan alle gebruikte tekens uit printbare ASCII tekst (plus carriage return en linefeed). NMEA is RS-232 compatible en gebruikt de volgende seriele instelling: 4800 bps, 8 data bits, no parity en een stop bit ( 8N1 ). De data worden verzonden in de vorm van berichten. Elk bericht begint met een "$", een twee letterige "zender ID", een drie letterige "zins ID", gevolgd door een aantal data velden, gescheiden door komma's, en afgesloten door een optionele checksum, alsmede een carriage return en linefeed. Een zin kan tot 82 tekens bevatten, inclusief de "$" en de CR/LF. Als de data voor een veld niet beschikbaar zijn, wordt het veld gewoon weggelaten, maar de komma's die hem begrenzen worden wel verzonden, echter zonder iets daar tussen. Omdat sommige velden een variabele omvang hebben, of mogen worden weggelaten (zoals hierboven vermeld staat), moet de ontvanger de gewenste data velden lokaliseren door de komma's te tellen, en niet via de positie van de letter in de zin.

Naast het NMEA protocol worden door de meeste GPS ontvangers ook nog enkele andere protocollen ondersteund. In dit voorbeeld werken we echter met het NMEA protocol. Enkele voorbeelden van NMEA berichten:

$GPGGA (Global positioning system fixed data)

$GPGLL (Geographic position- latitude/longitude)

$GPGSA (GNSS DOP and active satellites)

$GPGSV (GNSS satellites in view)

$GPRMC (Recommended minimum specific GNSS data)

$GPVTG (Course over ground and ground speed)

Voorbeeld 1: Global Positioning System Fix Data (GGA)

$GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M, , , ,0000*18

UTC Time 161229.487 hhmmss.sss

Latitude 3723.2475 ddmm.mmmm

N/S Indicator N N=north or S=south

Longitude 12158.3416 dddmm.mmmm

E/W Indicator W E=east or W=west

Position Fix Indicator 1 See Table 5-3

Satellites Used 07 Range 0 to 12

HDOP 1.0 Horizontal Dilution of Precision

MSL Altitude 9.0 Meters

Units M Meters

Geoid Separation Meters

Units M Meters

Age of Diff. Corr. second Null fields when DGPS is not used

Diff. Ref. Station ID 0000

Checksum *18

<CR> <LF> End of message termination

Voorbeeld 2: Geographic Position with Latitude/Longitude(GLL)

$GPGLL,3723.2475,N,12158.3416,W,161229.487,A*2C

Latitude 3723.2475 ddmm.mmmm

N/S Indicator N N/S Indicator N N=north or S=south

Longitude 12158.3416 dddmm.mmmm

E/W Indicator W E=east or W=west

UTC Position 161229.487 hhmmss.sss

Status A A=data valid or V=data not valid

Checksum *2C

<CR> <LF> End of message termination

Voorbeeld 3: Course Over Ground and Ground Speed (VTG)

$GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K*6E

Course 309.62 degrees Measured heading

Reference T True

Course degrees Measured heading

Reference M Magnetic(1)

Speed 0.13 knots Measured horizontal speed

Units N Knots

Speed 0.2 km/hr Measured horizontal speed

Units K Kilometers per hour

Checksum *6E

<CR> <LF> End of message termination

4. Interfacing met een Atmel microcontroller

In dit voorbeeld wordt een Holux GM-210 GPS ontvanger toegepast die wordt gebruikt in een auto navigatiesysteem. Deze ontvanger heeft een PS2-female connector met de volgende signalen:

Holux gm-210, Pin Signal and description

1 TX_RS232 (RS232 level)

2 +5 VDC

3 TX_TTL (CMOS TTL level)

4 Ground

5 RX_TTL (CMOS TTL level)or DGPS input(RS232 level)

6 RX_RS232 (RS232 level)

De ontvanger is door de aanwezig TTL signaal zeer geschikt voor communicatie met een microcontroller, zonder extra signaalaanpassing. Echter door de RS232 levell aanwezige signaal is het signaal ook direct aan te sluiten op de seriele poort van een notebook of computer.

Atmel controller

In dit project is een Atmel 89S8252 gebruikt (http://home.hccnet.nl/j.de.nijs/pe/index.html):

Het Tx-TTL signaal van de Holux is verbonden met bit 1 van poort 1 van de microcontroller (P1.1 =Tx = blauw) terwijl bit 0 van poort 1 is verbonden met het Rx signaal van de Holux . De voeding voor de Holux wordt van de voeding voor de microcontroller betrokken (+5 volt).

Om de microcontroller te programmeren is Bascom AVR toegepast.

Met behulp van een software compoort is elke bit van de controller te gebruiken als seriële poort. De routine om bytes in te lezen ziet er als volgt uit:

'define a software comport, named after the pin you use

' P1.1 = Tx signal gps (blue)

' P1.0 = Rx signal gps (green)

Dim T as string * 52

Dim X as string*1

Open "com1.1:4800,8,n,1" For Input As #1       'Holux GM-210

T = ""

For I = 1 To 50

Get #1 , X                   'get me some characters

T = T + X		‘put them  in a string variable

Next I

Close #1

Vervolgens kan de binnengehaalde string T worden geanalyseerd. Door te zoeken op de gewenste NMEA bericht (bijvoorbeeld $GPGGA) kan de gewenste tijd, positie, snelheid of andere informatie worden afgeleid.

Resultaat

In dit eenvoudige voorbeeld is de GPS tijd, uitgedrukt in uren, minuten en seconden (uummss), uit T gefilterd en weergegeven op het scherm:

Wanneer het signaal via de seriële poort van de computer wordt ingelezen kan met een andere programmeertaal (VB of VB script) het GPS signaal ook worden gebruikt in een zelf gemaakt VB programma of zelfs in een Office applicatie (Excel):

Het volledige programma kun je downloaden van de website van Z. Otten (www.zenot.nl).

Conclusie

Door het feit dat het NMEA protocol makkelijk is uit te lezen en omdat alle GPS data reeds is uitgerekend en bewerkt is het eenvoudig om GPS informatie te gebruiken in zelf te ontwerpen computerprogramma’s.