CE – Programmierung

GPS – ein Fall für den PDA

Das Global Positioning System (GPS) ist reizvoll, um es mit dem PDA in Verbindung zu

bringen. Gerade die Mobilität, die mit den kleinen Rechnern erreicht wird, wird durch die

Nutzung des Satellitensignals erhöht. Die Datenübertragung zwischen GPS – Empfänger

und PDA ist kinderleicht und kann daher genutzt werden.

Vor einigen Jahren schon hatten wir in der Redaktion einen GPS – Empfänger (GPS-Maus)

mit seriellem Anschluss und einem PS2 – Stecker, der das +5V – Signal vom Laptop lieferte.

Dazu gehörte eine Routenplanersoftware, die GPS – fähig war. Nichts Besonderes mehr in

der heutigen Zeit.

I

rgendwie war der Stecker abgequetscht und das Kabel war damit untauglich. 8 Strippen

hingen in der Luft und keiner traute sich mehr, eine Reparatur vorzunehmen.

Letzte Woche kam mir das Kabel mit der GPS-Maus wieder in die Quere. Ich dachte mir: Ist

doch schade, dass das Teil unbenutzt hier herumliegt. Ich nahm das Kabel mit nach Hause

und fummelte das Gerät am Wochenende wieder zurecht.

Letztendlich war es ganz einfach, wenn man ein bisschen Ahnung von der Hardware und der

seriellen Schnittstelle hat.

Geholfen hat hier vor allem, dass man sich bei Garmin (Hersteller) an die übliche

Farbgebung von plus (rot) und minus (schwarz) gehalten hat. Mit (blau) wäre ich auch noch

zurechtgekommen.

Den dritten Pin (Txd) habe ich dann per try and error probiert. Irgendwo mussten Daten

herauskommen, wenn das Gerät noch intakt ist.

Zuvor hatte ich mir ein kleines Terminalprogramm in VB6 geschrieben, das im Fenster

irgendwelche Erfolge anzeigen sollte. So sieht das Programm aus. Auch hier musste ich die

echten Koordinaten schwärzen.

Der Code für dieses kleine Programm ist auch ganz einfach.

Option explicit

Private Sub Form_Load()

MSComm1.CommPort = 1

MSComm1.Settings = "4800,n,8,1"

MSComm1.RThreshold = 1

MSComm1.PortOpen = True

End Sub

Private Sub MSComm1_OnComm()

Text1 = Text1 + MSComm1.Input

If Len(Text1) > 210 Then Text1 = ""

End Sub

I

ch dachte zuerst mich erinnern zu können, dass die Datenübertragung mit 2400 bits per

sec. Stattfinden würde. Als ich dann die ersten Zeichen im Fenster erkannte, waren sie

fürchterlich unsinnig.

Als ich dann auf 4800 umstellte, machte die Anzeige einigermaßen Sinn. So langsam kam

jetzt auch die Erinnerung zurück, dass der Empfänger verschiedene Protokolle liefert.

Dieser Garmin-Empfänger liefert die folgenden Zeilen:

(ich habe die Koordinaten etwas geändert, damit nicht ganz Eifrige später bei mir im Garten

stehen. Wenn Sie diese (geänderten) Koordinaten nachsehen, so werden Sie entdecken,

dass ich während meiner Versuche mitten im Rhein gestanden haben muß.)

Was bedeuten nun die im Protokoll dargestellten Informationen?

Da GPS natürlich genormt ist, findet man im Internet schnell die Erklärungen.

Der untere (fette) Ausdruck bedeutet:

Der Ausdruck $ leitet immer ein Telegramm ein. GP steht für das Gerät, hier ein GPS –

Empfänger. CGA gehört, wie unten angezeigt, zu dem Begriff Global Positioning System

Fix Data. Die weiteren Inhalte sind jeweils mit Kommata getrennt.

$GPGGA,144931,5054.9257,N,00659.2189,E,0,00,,,M,,M,,*5

GGA - Global Positioning System Fix Data

Time, Position and fix related data for a GPS receiver.

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 12 13 14 15

| | | | | | | | | | | | | | |

$--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh

Field Number:

1) Universal Time Coordinated (UTC)

2) Latitude

3) N or S (North or South)

4) Longitude

5) E or W (East or West)

6) GPS Quality Indicator,

0 - fix not available,

1 - GPS fix,

2 - Differential GPS fix

7) Number of satellites in view, 00 - 12

8) Horizontal Dilution of precision

9) Antenna Altitude above/below mean-sea-level (geoid)

10) Units of antenna altitude, meters

11) Geoidal separation, the difference between the WGS-84 earth

ellipsoid and mean-sea-level (geoid), "-" means mean-sea-level

below ellipsoid

12) Units of geoidal separation, meters

13) Age of differential GPS data, time in seconds since last SC104

type 1 or 9 update, null field when DGPS is not used

14) Differential reference station ID, 0000-1023

15) Checksum

Wenn man meinen Empfangsstring, den $GPCGA z.B. nach der obigen Definition auflöst,

so kann man erkennen:

Empfangszeit: 144931 = 14:49:31 Uhr (natürlich UTC (Universal Time Coordinated (Weltzeit

in Greenwich), wir haben dann eine Stunde (Winter oder Normalzeit) oder 2 Stunden

(Sommerzeit) Vorlauf.

Die Koordinaten für die nördliche Position: 5054.9257 = 50 Grad, 54 Minuten, (9257\100) *

0,6 Sekunden (Mit Sekunden arbeiten die meisten Navigationssysteme). Der letztere

mathematische Ausdruck rechnet aus max. 10000 in max. 60 Sekunden um.

Die Koordinaten für die östliche Position: 00659.2189 = 6 Grad, 59 Minuten, (2189\100) * 0.6

Sekunden.

I

n den nächsten Abteilungen sieht es derzeit mau aus. Es wird keine Empfangsqualität

angezeigt und kein Satellit empfangen. Das soll sich aber noch ändern .

Das nächste Telegramm wird mit RMC eingeleitet. Die Beschreibung lautet: Recommended

Minimum Navigation. Es genügt also, dieses Telegramm auszulesen, um über die

Koordinaten Bescheid zu wissen. Nicht angezeigt wird hier die Anzahl der sichtbaren

Satelliten.

$GPRMC,144931,V,5054.9257,N,00659.2189,E,000.0,000.0,170601,001.2,W*7

R

MC - Recommended Minimum Navigation Information

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11|

| | | | | | | | | | | |

$--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxx,x.x,a*hh

Field Number:

1) UTC Time

2) Status, V = Navigation receiver warning

3) Latitude

4) N or S

5) Longitude

6) E or W

7) Speed over ground, knots

8) Track made good, degrees true

9) Date, ddmmyy

10) Magnetic Variation, degrees

11) E or W

12) Checksum

Bleibt noch das letzte Telegramm, das von meinem Garmin geliefert wird. Es beginnt mit

dem Kürzel VTG für Track mode and Ground speed.

$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4

VTG - Track made good and Ground speed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | | | | | |

$--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh

Field Number:

1) Track Degrees

2) T = True

3) Track Degrees

4) M = Magnetic

5) Speed Knots

6) N = Knots

7) Speed Kilometers Per Hour

8) K = Kilometers Per Hour

9) Checksum

Dieses Telegramm wird mir sicherlich hier am Arbeitsplatz immer leere Werte liefern, da hier

Geschwindigkeiten und Richtungswinkel gemessen werden und der Empfänger fest auf der

Balkonbrüstung liegt.

(Ich habe an meinem Arbeitsplatz das Problem, dass ich eine große überdachte Terrasse

habe und nur einen kleinen Schlitz zum offenen Himmel, Der Rest wird von Bäumen

verdeckt. Daher muss ich warten, bis wieder einmal ein Satellit vorbeischaut.).

Das untere Bild zeigt den Empfang von 4 Satelliten an. Es ist mittlerweile schon nach 20 Uhr.

Leider muss ich auch hier einige Teile schwärzen.

I

n der Zwischenzeit war ich einmal kurz weg und hatte das Gerät im Auto installiert. Deshalb

kann ich hier schon von Erfolgen berichten.

Die Anzeige der Geschwindigkeit geht wunderbar. Die angezeigte Geschwindigkeit in km/h

scheint plausibel zu sein – sie stimmte mit dem Tacho des Autos gut überein (mit der

üblichen 10% Abweichung). Wer hier genauer anzeigt, kann ich noch nicht sagen. Ich

schätze aber, dass das GPS – System hier genauer arbeitet.

PS. Nachdem dies mit der Geschwindigkeitsmessung so gut geklappt hat, werde ich mir

demnächst meinen kleinen Roller, der in Garmisch steht, mit dem GPS – Empfänger und

einem PDA ausstatten.

Für diesen Roller gibt es offensichtlich keine Ersatzteile mehr (bei Tchibo damals für 3 Mille

gekauft).

Seit einiger Zeit ist die Tachowelle defekt und alle Versuche, sie zu erneuern versagten.

Jetzt kommt da eben ein PDA mit GPS als Tacho dran – ja, wenn es doch anders nicht geht.

Vielleicht programmiere ich mir einen schönen analogen Tacho, der dann beim Aufsteigen

zum Eibsee (wo er kaum hoch kommt) mit elektronischen Tricks die doppelte

Geschwindigkeit anzeigt.

I

n der Zwischenzeit ist das Programm gewachsen ( siehe Screenshots weiter unten). Die

Winkelmessung kam hinzu, die ausgesprochen gut arbeitet. Im ersten Datenfeld des VTG -

Telegramms wird die aktuelle Fortbewegungsrichtung (zwischen zwei Telegrammen)

angezeigt. 360 oder 0 bedeutet NORD, 90 Grad ist OST, 180 Grad ist SÜD und schließlich

sind 270 Grad WEST.

Das nächste Datenfeld im VTG – Telegramm zeigt den magnetischen Winkel an. Dieses

Feld habe ich nicht ausgewertet. Es unterscheidet sich bei uns um ca. 1.2 Grad.

Hinzu kam die grafische Darstellung des Trackwinkels.

Ein wenig Probleme hatte ich (habe ich eigentlich immer noch) mit der Höhenmessung. Hier

ist die Anzeige mancher Werte problematisch. Nach der Definition des VTG – Protokolls ist

im GGA – Telegramm die Höhe der Antenne enthalten. Um dieses überhaupt berechnen zu

können, benötigt man mindestens 4 Satelliten. Da die Erde keine exakte Kugel ist, sondern

ein Ellipsoid, der ein wenig verformt ist, muss man bei dem Höhewert mit einem

Korrekturfaktor arbeiten. Dieser Faktor wird im Protokoll als nächstes Datenfeld mitgeliefert.

Benutzt man beide gemessenen Höhenwerte (Höhe – Korrektur), so kommen oft plausible

Werte zu Tage. Oft aber sind die Werte recht unsinnig oder aber recht ungenau.

Zum Beispiel:

Köln liegt laut Atlas auf 50 Meter ü. NN. Ich schätze einmal, dass man den Bahnhofplatz für

die Höhenbestimmung genommen hat. Die Domplatte soll 56 m hoch liegen. In meinem Büro

müssten dann ca. 56+10 ( 3. Stock) = 66 Meter gemessen werden. Bei mir zu Hause dürfte

ich so um die 52 Meter messen.

I

m Büro habe ich schon Minuswerte gehabt; die Maximalwerte waren über 200 Meter.

Dieses ist natürlich eine sehr große Spanne, die man sich nicht erklären kann. Zu Hause

misst er meistens um die 80 Meter Höhe ohne Korrektur.

Aktueller Wert: 83.3 Korrektur 47.3 macht 83.3 – 47.3 = 36 Meter.

Bei einem Anruf im Landesvermessungsamt in Bonn wurde mir bestätigt, dass die

Höhenmessung problematisch sein kann.

Man sprach hier davon, dass man bei uns in Deutschland in der Regel 40 Meter vom

gemessenen Höhenwert abzieht. Sicherlich dürfte der Korrekturwert genauer sein, denn er

misst den Unterschied zwischen WGS 84 – Modell und Meereshöhe (siehe GGA - Protokoll

oben). Ich muss einfach noch ein paar Messungen machen, um zu sehen, wie der

Empfänger sich wann und wo und wie verhält.

S

ynchronisieren mit GPS

Wenn man die exakte Zeit geliefert bekommt, so sollte man dies nutzen, um die Systemzeit

des PDA’s automatisch zu stellen. Dieses ist nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten

Blick aussieht. Windows CE hat nicht die Fähigkeit, Datum und Zeit direkt zu beeinflussen.

Es ist halt ein abgespecktes Betriebssystem. In VB6 kann man ja time=“01:02:54“ oder

date=“01-01-2001“ nutzen, um die Rechnerzeit einzustellen.

Bei CE müssen wir eine API bemühen : Setsystemtime. Leider arbeitet diese API mit einer

Type- Struktur, was bei CE nicht implementiert ist. Ein Umweg kann begangen werden: die

nötige Struktur muss bei CE als String übergeben werden. Mehr dazu in meinem Artikel zu

den UDT’s (User Defined Types).

Im Einsatz:

Hier drei Screenshots einer echten Fahrt. Die Route ist auf der Rheinuferstraße in Köln (von

der Innenstadt Richtung Süden). Man kann einiges erkennen:

Zum einen werden die Koordinaten genau angezeigt. Je nach Geschmack lässt sich die

Koordinatenanzeige auf Sekundenangabe (wie hier gezeigt inkl. Kommastelle) oder auf die

systemeigene Anzeige des Sekundenwertes in 10000 er Einheiten. 60 Sekunden = 10000

stellen..

Beim Start an der Ampel zeigt die Geschwindigkeit 00.0 an.

Danach wird beschleunigt und eine Minute später werden 58.8 km/h angezeigt. (ich glaube

hier gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h)

Das Problem der Höhe ist hier erkenntlich – obwohl die Abweichungen sich im Rahmen

halten.

Die Korrekturkonstante (hier 47.2 m ) ist ausgeschaltet, sonst wären die Werte unsinniger.

Wer die Rheinuferstraße in Köln kennt, der weiß, dass hier keine nennenswerte Steigung

anliegt. Sie läuft parallel zum Rheinbett. Der dritte Wert – es ging rheinaufwärts – müsste

daher höher sein. Wahrscheinlich ist eine genauere Messung über GPS nicht zu erreichen.

Immerhin liegt der Wert nicht bei 500 oder 1000.

Der Trackwinkel wird gut angezeigt. Die Fahrt geht fast nach Süden, wie man an dem

kleinen Kartenausschnitt erkennen kann. Ich befahre die B51 nach Süden.

Der Empfang der Satelliten ändert sich zum Teil sehr schnell. Hier, bei freier Sicht nach

oben, wurden 4, 5 und 6 Satelliten auf kurzer Strecke empfangen.

Das Datum und die Uhrzeit werden exakt angezeigt – auch wenn der Empfängerkeien

Satelliten empfängt. Offenbar läuft intern eine Quarzuhr mit, die auch dann weiterläuft, wenn

man das Gerät für einige Zeit von der Batterieversorgung trennt.

Das obenstehende Bild wird von dem Programm gpsterminal.vb geliefert. Es sind ein paar

Programmiertipps eingebaut, die nicht alltäglich sind.

Zunächst: Um etwas mehr Platz auf dem kleinen Bildschirm zu bekommen, wird der

Fullscreenmodus eingeschaltet.

Option Explicit

Const SW_HIDE = 0

Const SW_SHOWNORMAL = 1

Const SHFS_SHOWTASKBAR = &H1

Const SHFS_HIDETASKBAR = &H2

Const SHFS_SHOWSIPBUTTON = &H4

Const SHFS_HIDESIPBUTTON = &H8

Const SWP_SHOWWINDOW = &H40

Const SM_CXSCREEN = &H0

Const SM_CYSCREEN = &H1

Declare Function GetSystemMetrics Lib "Coredll" ( _

ByVal nIndex As Long) As Long

Declare Function SHFullScreen Lib "aygshell" ( _

ByVal hwndRequester As Long, _

ByVal dwState As Long) As Boolean

Declare Function MoveWindow Lib "Coredll" ( _

ByVal hwnd As Long, _

ByVal x As Long, _

ByVal y As Long, _

ByVal nWidth As Long, _

ByVal nHeight As Long, _

ByVal bRepaint As Long) As Long

Declare Function SetForegroundWindow Lib "Coredll" ( _

ByVal hwnd As Long) As Boolean

Declare Function ShowWindow Lib "Coredll" ( _

ByVal hwnd As Long, _

ByVal nCmdShow As Long) As Long

Declare Function FindWindow Lib "Coredll" Alias "FindWindowW" ( _

ByVal lpClassName As String, _

ByVal lpWindowName As String) As Long

Declare Function SetSystemTime Lib "Coredll" _

(ByVal lpstr As String) As Long

Declare Function PlaySound Lib "Coredll" Alias "PlaySoundW" _

(ByVal lpszName As String, ByVal hModule As Long, _

ByVal dwFlags As Long) As Long

Dim a, pi, zusatz, lpstr

P

rivate Sub NachBinary(ByVal ein As Integer, ByVal longorint As Integer)

Dim i As Integer

For i = 1 To longorint - 1

lpstr = lpstr & ChrB(ein Mod 256)

ein = ein \ 256

Next i

lpstr = lpstr & ChrB(ein)

End Sub

P

rivate Sub mache_udt()

lpstr = ""

Call NachBinary(CInt(Mid(Label13, 7, 4)), 2) ' Jahr

Call NachBinary(CInt(Mid(Label13, 4, 2)), 2) ' Monat

Call NachBinary(Weekday(Now, vbMonday), 2) ' Wochentag

Call NachBinary(CInt(Mid(Label13, 1, 2)), 2) ' Tag

Call NachBinary(CInt(Mid(Label15, 1, 2)), 2) ' Stunde

Call NachBinary(CInt(Mid(Label15, 4, 2)), 2) ' Minute

Call NachBinary(CInt(Mid(Label15, 7, 2)), 2) ' Sekunde

Call NachBinary(0, 2) ' Millisekunde

End Sub

P

rivate Sub Mache_fullscreen()

Dim lret

lret = FindWindow("menu_worker", "")

If lret <> 0 Then 'window found

ShowWindow lret, SW_HIDE

End If

lret = SetForegroundWindow(Me.hwnd)

lret = MoveWindow(Me.hwnd, 0, 0, _

GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), _

GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN) + 26, 0)

' verstecke das Tastatursymbol

lret = SHFullScreen(Me.hwnd, SHFS_HIDESIPBUTTON)

End Sub

Private Sub Comm1_OnComm()

a = a + Comm1.Input

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Call mache_udt

Call SetSystemTime(lpstr)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

App.End

End Sub

P

rivate Sub Form_SIPChange(bSIPVisible As Boolean)

Call Mache_fullscreen

End Sub

Private Sub Form_Load()

Comm1.CommPort = 1

Comm1.Settings = "4800,n,8,1"

Comm1.RThreshold = 1

If Comm1.PortOpen = False Then Comm1.PortOpen = True

Call Mache_fullscreen

Pb1.BackColor = RGB(192, 192, 192)

pi = 4 * Atn(1)

Pb1.FillStyle = 0

' muss noch genauer eingegrenzt werden Sommerzeit / Winterzeit

If Month(Now) > 3 And Month(Now) < 11 Then

Label16 = "MESZ"

zusatz = 2

Else

Label16 = "MEZ"

zusatz = 1

End If

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

On Error Resume Next

Dim b, c, gga, rmc, vtg, art, zaehler, sek1, sek2, nord, ost, track, winkel

On Error Resume Next

b = a: a = ""

art = "$GPRMC"

rmc = Mid(b, InStr(b, art), InStr(InStr(b, art) + 1, b, vbCrLf) - InStr(b,

art))

art = "$GPGGA"

gga = Mid(b, InStr(b, art), InStr(InStr(b, art) + 1, b, vbCrLf) - InStr(b,

art))

art = "$GPVTG"

vtg = Mid(b, InStr(b, art), InStr(InStr(b, art) + 1, b, vbCrLf) - InStr(b,

art))

If vtg = "" Or gga = "" Or rmc = "" Then Exit Sub

If Option1.Value Then Text1 = gga

If Option2.Value Then Text1 = rmc

If Option3.Value Then Text1 = vtg

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

' Zeit

Label15 = Mid(Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1), 1, 2) & ":" + Mid(Mid(gga,

1, InStr(gga, ",") - 1), 3, 2) + ":" + Mid(Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") -

1), 5, 2)

Label12 = Mid(Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1), 1, 2) + zusatz & ":" +

Mid(Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1), 3, 2) + ":" + Mid(Mid(gga, 1,

InStr(gga, ",") - 1), 5, 2)

' Nord

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

nord = Mid(gga, 1, 2) + "°" + Mid(gga, 3, 2) + "'"

gga = Mid(gga, InStr(gga, ".") + 1)

If Check2 = 1 Then

sek1 = (Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1) \ 100) * 0.6

If sek1 < 10 Then sek1 = "0" & sek1

Label3 = nord & sek1 & Chr(34)

Else

sek1 = Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1)

Label3 = nord & sek1

End If

' Ost

gga = Mid(gga, InStr(gga, "N") + 2)

ost = Mid(gga, 2, 2) + "°" + Mid(gga, 4, 2) + "'"

gga = Mid(gga, InStr(gga, ".") + 1)

If Check2.Value = 1 Then

sek2 = (Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1) \ 100) * 0.6

If sek2 < 10 Then sek2 = "0" & sek2

Label4 = ost & sek2 & Chr(34)

Else

sek2 = Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1)

Label4 = ost & sek2

End If

' Qualität

gga = Mid(gga, InStr(gga, "E") + 2)

Label6 = Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1)

' Satelliten

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

Label8 = CInt(Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1))

' Höhe

Dim hoehe, korrektur, var1, var2

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

hoehe = Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1)

var1 = CSng(Mid(hoehe, 1, InStr(hoehe, ".") - 1))

var2 = CSng(Mid(hoehe, InStr(hoehe, ".") + 1)) * 0.1

hoehe = var1 + var2

' Korrektur

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

korrektur = Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1)

var1 = CSng(Mid(korrektur, 1, InStr(korrektur, ".") - 1))

var2 = CSng(Mid(korrektur, InStr(korrektur, ".") + 1)) * 0.1

korrektur = var1 + var2

If hoehe = 0 Then hoehe = ""

If korrektur = 0 Then korrektur = ""

If Label8 < 3 Then

Label3.FontStrikethru = True

Label4.FontStrikethru = True

Label11.FontStrikethru = True

Else

Label3.FontStrikethru = False

Label4.FontStrikethru = False

Label11.FontStrikethru = False

End If

' Satellitenempfang bewerten

If Label8 < 4 Then

Label21.FontStrikethru = True

Else

Label21.FontStrikethru = False

End If

If Check1.Value = 0 Then Label21 = hoehe Else Label21 = hoehe - korrektur

' Trackwinkel

nord = ""

vtg = Mid(vtg, InStr(vtg, ",") + 1)

track = Mid(vtg, 1, InStr(vtg, ",") - 1)

If track <> "" Then

var1 = 0: var2 = 0

var1 = CSng(Mid(track, 1, InStr(track, ".") - 1))

var2 = CSng(Mid(track, InStr(track, ".") + 1)) * 0.1

Label11 = var1 + var2

End If

' Geschwindigkeit

vtg = Mid(vtg, InStr(vtg, "N") + 2)

Label10 = Mid(vtg, 1, InStr(vtg, ",") - 1)

' Datum (nach 9. Komma)

Do While InStr(rmc, ",")

zaehler = zaehler + 1

rmc = Mid(rmc, InStr(rmc, ",") + 1)

If zaehler = 9 Then Exit Do

Loop

Label13 = Mid(rmc, 1, 2) & "." & Mid(rmc, 3, 2) & "." & "20" & Mid(rmc, 5,

2)

' Richtung grafisch darstellen

Pb1.Cls

Pb1.FillColor = vbBlue

Pb1.DrawCircle 32, 32, 30, vbBlue

Pb1.FillColor = vbYellow

Pb1.DrawCircle 32, 32, 2, vbYellow

winkel = (Label11 / 180 * pi) - pi / 2

Pb1.DrawLine 32, 32, 32 + Cos(winkel) * 30, 32 + _

Sin(winkel) * 30, vbYellow

Pb1.FillColor = vbRed

Pb1.DrawCircle 32 + Cos(winkel) * 30, 32 + _

Sin(winkel) * 30, 3, vbYellow

Pb1.FillColor = vbBlue

Pb1.ForeColor = vbWhite

Pb1.DrawText "N", 29, 1

Pb1.DrawText "S", 29, 46

Pb1.DrawText "W", 5, 24

Pb1.DrawText "O", 51, 24

End Sub

Ein primitives Navigationssystem

Nachdem die Grundlagen für den GPS – Empfang jetzt bekannt sind, können wir uns an ein

eigenes GPS – Navigationssystem wagen. Es bleibt natürlich ein Primitivsystem, da wir auf

keine Karte zurückgreifen.

Wir kennen über den GPS – Empfänger die momentane geographische Lage. Das

geographische Ziel müssen wir uns vorher aus einem GPS – Routenplaner herausholen. Im

unten abgebildeten Screenshot (wo ich Teile wieder schwärzen musste, um nicht alles

zurückrechnen zu können) ist das Prinzip erkennbar.

Zum einen werden 4 Satelliten empfangen. Darunter sind die aktuellen Koordinaten für Nord

und Ost zu sehen. Wir wollen zum Ziel nach Troisdorf (südwestlich von Köln).

Ein bisschen Schulwissen hilft jetzt weiter. Wie war das mit dem Satz von Pythagoras? A

zum Quadrat + b zum Quadrat = c zum Quadrat. Es ist klar: Zwischen Start und Ziel

entsteht ein rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse die Fahrstrecke und die Entfernung

angibt. Das ist zwar eine flächige 2 D – Berechnung, doch für unser Primitivmodell ist es

ausreichend genau.

Bei einer Strecke von Köln nach München macht das nur ca. 30 km Differenz aus.

Die unten aufgezeigte Methode ist nur eine Art der Darstellung. Wir sehen hier an der roten

Linie, dass wir nach Süden und nach Osten fahren müssen, damit wir das Ziel auf dem

grünen Kreis erreichen.

Bei dieser Darstellung bleibt der Radius immer gleich. Die Angabe, wie weit es zum Ziel ist,

zeigt das unterste Label ‚Entf.:’ an. Es berechnet die Luftlinie zum Ziel (Hypotenuse).

Natürlich kann das auch ganz anders programmiert werden.

Damit man auch zu Hause (ohne bewegtem GPS-Empfänger) arbeiten kann, lassen sich die

Himmelsrichtungen einstellen. Ein Timer addiert oder subtrahiert im Koordinaten-

Sekundenschritt die aktuelle Position.

Das Programm navigation.vb

Option Explicit

Dim ergebnis, richtung, a

Private Sub Combo1_Click()

Dim a

a = Combo1.List(Combo1.ListIndex)

Text3 = Mid(a, 1, InStr(a, " ") - 1)

a = Mid(a, InStr(a, " ") + 1)

Text4 = Mid(a, 1, InStr(a, " ") - 1)

End Sub

Private Sub Comm1_OnComm()

a = a + Comm1.Input

End Sub

Private Sub Command1_Click()

Dim breite1, laenge1, breite2, laenge2, breitdiff, langdiff

Dim mittex, mittey, radius, sinalpha, cosalpha, alpha, winkel, pi, i

pi = 4 * Atn(1)

pb1.Cls

Call eingabe_zerlegen(Text1)

breite1 = ergebnis

Call eingabe_zerlegen(Text2)

laenge1 = ergebnis

Call eingabe_zerlegen(Text3)

breite2 = ergebnis

Call eingabe_zerlegen(Text4)

laenge2 = ergebnis

breitdiff = breite2 - breite1

langdiff = laenge2 - laenge1

Label3 = breitdiff

Label4 = langdiff

mittex = pb1.Width / 2

mittey = pb1.Height / 2

radius = Sqr(breitdiff ^ 2 + langdiff ^ 2)

sinalpha = breitdiff / radius

cosalpha = langdiff / radius

If sinalpha And cosalpha = 0 Then Exit Sub

alpha = Abs(Atn(sinalpha / cosalpha))

winkel = alpha

If breitdiff < 0 And langdiff < 0 Then winkel = pi + alpha

If breitdiff >= 0 And langdiff < 0 Then winkel = pi - alpha

If breitdiff < 0 And langdiff >= 0 Then winkel = 2 * pi - alpha

Label6 = (180 / pi) * winkel

Label11 = radius * 110 & " km"

radius = 1300

pb1.DrawCircle mittex, mittey, pb1.Width / 2, RGB(0, 255, 0)

pb1.DrawCircle mittex, mittey, 30, RGB(255, 0, 0)

pb1.DrawLine mittex, mittey, mittex + Cos(winkel) * radius, _

mittey -Sin(winkel) * radius, RGB(255, 0, 0)

End Sub

Private Sub Command2_Click()

App.End

End Sub

Private Sub Form_Load()

Comm1.CommPort = 1

Comm1.Settings = "4800,n,8,1"

Comm1.RThreshold = 1

If Comm1.PortOpen = False Then Comm1.PortOpen = True

msg = String(18, Chr(0))

Combo1.AddItem "50:48'05 06:45'59 Erftstadt"

Combo1.AddItem "50:48'51 07:08'56 Troisdorf"

Combo1.AddItem "51:10'41 07:05'29 Solingen"

Combo1.AddItem "51:00'05 06:48'10 Pulheim"

Combo1.Text = "Frechen"

pb1.Height = pb1.Width

Timer2.Enabled = True

End Sub

Private Sub HScroll1_Change()

Timer1.Interval = HScroll1.Value

Label7 = HScroll1.Value & " msec"

End Sub

Private Sub HScroll1_Scroll()

HScroll1_Change

End Sub

Private Sub Option1_Click()

richtung = 1

Timer1.Enabled = True

Timer2.Enabled = False

End Sub

Private Sub Option2_Click()

richtung = 2

Timer1.Enabled = True

Timer2.Enabled = False

End Sub

Private Sub Option3_Click()

richtung = 3

Timer1.Enabled = True

Timer2.Enabled = False

End Sub

Private Sub Option4_Click()

richtung = 4

Timer1.Enabled = True

Timer2.Enabled = False

End Sub

Private Sub Option5_Click()

Timer1.Enabled = False

Timer2.Enabled = True

End Sub

Private Sub eingabe_zerlegen(eingabe As String)

Dim wert1, wert2, wert3 As Integer

wert1 = Mid(eingabe, 1, InStr(eingabe, ":") - 1)

eingabe = Mid(eingabe, InStr(eingabe, ":") + 1)

wert2 = Mid(eingabe, 1, InStr(eingabe, "'") - 1)

eingabe = Mid(eingabe, InStr(eingabe, "'") + 1)

wert3 = eingabe

ergebnis = wert1 + wert2 / 60 + wert3 / 3600

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

Dim wert1, wert2, wert3 As Integer

On Error Resume Next

Label12.Caption = ""

Select Case richtung

Case 1

wert1 = Mid(Text1, 1, InStr(Text1, ":") - 1)

Text1 = Mid(Text1, InStr(Text1, ":") + 1)

wert2 = Mid(Text1, 1, InStr(Text1, "'") - 1)

Text1 = Mid(Text1, InStr(Text1, "'") + 1)

wert3 = Text1

wert3 = wert3 + 1

If wert3 > 59 Then

wert3 = 0

wert2 = wert2 + 1

End If

If wert2 > 59 Then

wert2 = 0

wert1 = wert1 + 1

End If

If wert1 < 10 Then wert1 = "0" & wert1

If wert2 < 10 Then wert2 = "0" & wert2

If wert3 < 10 Then wert3 = "0" & wert3

If Len(wert1) > 2 Then wert1 = Mid(wert1, 2, 2)

If Len(wert2) > 2 Then wert2 = Mid(wert2, 2, 2)

If Len(wert3) > 2 Then wert3 = Mid(wert3, 2, 2)

Text1 = wert1 & ":" & wert2 & "'" & wert3

Command1_Click

Case 2

wert1 = Mid(Text2, 1, InStr(Text2, ":") - 1)

Text2 = Mid(Text2, InStr(Text2, ":") + 1)

wert2 = Mid(Text2, 1, InStr(Text2, "'") - 1)

Text2 = Mid(Text2, InStr(Text2, "'") + 1)

wert3 = Text2

wert3 = wert3 + 1

If wert3 > 59 Then

wert3 = 0

wert2 = wert2 + 1

End If

If wert2 > 59 Then

wert2 = 0

wert1 = wert1 + 1

End If

If wert1 < 10 Then wert1 = "0" & wert1

If wert2 < 10 Then wert2 = "0" & wert2

If wert3 < 10 Then wert3 = "0" & wert3

If Len(wert1) > 2 Then wert1 = Mid(wert1, 2, 2)

If Len(wert2) > 2 Then wert2 = Mid(wert2, 2, 2)

If Len(wert3) > 2 Then wert3 = Mid(wert3, 2, 2)

Text2 = wert1 & ":" & wert2 & "'" & wert3

Command1_Click

Case 3

wert1 = Mid(Text1, 1, InStr(Text1, ":") - 1)

Text1 = Mid(Text1, InStr(Text1, ":") + 1)

wert2 = Mid(Text1, 1, InStr(Text1, "'") - 1)

Text1 = Mid(Text1, InStr(Text1, "'") + 1)

wert3 = Text1

wert3 = wert3 - 1

If wert3 < 0 Then

wert3 = 59

wert2 = wert2 - 1

End If

If wert2 < 0 Then

wert2 = 59

wert1 = wert1 - 1

End If

If wert1 < 10 Then wert1 = "0" & wert1

If wert2 < 10 Then wert2 = "0" & wert2

If wert3 < 10 Then wert3 = "0" & wert3

If Len(wert1) > 2 Then wert1 = Mid(wert1, 2, 2)

If Len(wert2) > 2 Then wert2 = Mid(wert2, 2, 2)

If Len(wert3) > 2 Then wert3 = Mid(wert3, 2, 2)

Text1 = wert1 & ":" & wert2 & "'" & wert3

Command1_Click

Case 4

wert1 = Mid(Text2, 1, InStr(Text2, ":") - 1)

Text2 = Mid(Text2, InStr(Text2, ":") + 1)

wert2 = Mid(Text2, 1, InStr(Text2, "'") - 1)

Text2 = Mid(Text2, InStr(Text2, "'") + 1)

wert3 = Text2

wert3 = wert3 - 1

If wert3 < 0 Then

wert3 = 59

wert2 = wert2 - 1

End If

If wert2 < 0 Then

wert2 = 59

wert1 = wert1 - 1

End If

If wert1 < 10 Then wert1 = "0" & wert1

If wert2 < 10 Then wert2 = "0" & wert2

If wert3 < 10 Then wert3 = "0" & wert3

If Len(wert1) > 2 Then wert1 = Mid(wert1, 2, 2)

If Len(wert2) > 2 Then wert2 = Mid(wert2, 2, 2)

If Len(wert3) > 2 Then wert3 = Mid(wert3, 2, 2)

Text2 = wert1 & ":" & wert2 & "'" & wert3

Command1_Click

End Select

End Sub

Private Sub Timer2_Timer()

On Error Resume Next

Dim b, nord, ost, art, gga

b = a: a = ""

' Lese das GGA - Telegramm

art = "$GPGGA"

gga = Mid(b, InStr(b, art), InStr(InStr(b, art) + 1, b, vbCrLf) - 1 -

InStr(b, art))

If gga = "" Then Exit Sub

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

' Lese die Nordposition

nord = Mid(gga, 1, 2) + ":"

nord = nord + Mid(gga, 3, 2) + "'"

gga = Mid(gga, InStr(gga, ".") + 1)

b = (Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1) \ 100) * 0.6 \ 1

If b < 10 Then b = "0" & b

nord = nord & b

Text1 = nord

' Lese die Ostposition

gga = Mid(gga, InStr(gga, "N") + 2)

ost = Mid(gga, 2, 2) + ":"

ost = ost + Mid(gga, 4, 2) + "'"

gga = Mid(gga, InStr(gga, ".") + 1)

b = (Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1) \ 100) * 0.6 \ 1

If b < 10 Then b = "0" & b

ost = ost & b

Text2 = ost

' Lese die Anzahl der Satelliten

gga = Mid(gga, InStr(gga, "E") + 2)

gga = Mid(gga, InStr(gga, ",") + 1)

Label12 = CInt(Mid(gga, 1, InStr(gga, ",") - 1))

End Sub

Zum Schluß noch ein Screenshot, der das Navigationsergebnis zeigt. Wir sind gerade noch

1.2 km von Troisdorf entfernt. Wir müssen weiter nach Osten fahren. Den exakten

Breitengrad haben wir erreicht, wie man an dem Winkel 0 ablesen kann.

http://www.nmea.de/nmea0183datensaetze.html#vtg

Kortom: alleen snelheid en richting! Maar . . . Dit kan je alleen berekenen aan de hand van tijd & locatie. Lijkt mij sterk dat dat niet uit de modele komt!

Hieronder een stukje dat op mijn site staat:

CODE

Dit is de NMEA 0183 & Garmin Proprietary output die elke 2 seconden wordt verzonden door mijn Vista: 
$GPRMC Recommend Minimum Specific GPS/TRANSIT Data (UTC tijd, positie, snelheid (knopen), kalenderdatum, magnetische variatie) 
$GPRMB Recommend Minimum Navigation Information (koers en bestemming etc.) 
$GPGGA GPS Fix Data (tijd, positie, soort fix, locale hoogtes, etc.) 
$GPGSA GPS DOP and Active Satellites (spreiding van de sat's in fix) 
$GPGSV GPS Satellites in view (positie en signaalsterkte van de sat's boven jouw horizon) 
$GPGLL Geographic Position, Lat/Long 
$GPBOD Bearing, Origin to Destination - Waypoint to Waypoint 
$GPVTG Track Made Good and Ground Speed 
$PGRME Garmin: Estimated Position Error (H.EPE, V.EPE, S.EPE) 
$PGRMZ Garmin: User Altitude (hoogte in voet door gebruiker gecalibreerd) 
$PGRMM Garmin: Map Datum 
$HCHDG Kompas: Heading - Deviation & Variation 
$GPRTE Waypoints in Active Route or GOTO

Geoman

June 05 2003, 22:31:45

Stefanne bedankt voor de link. 
Dit is precies het lijstje waar ik naar op zoek was. 
$GPVTG geeft duidelijk te weinig info voor ET. Was ik al bang voor.
Het moduul kan ook $GPGGA ed produceren is echter momenteel niet zo geconfigureerd. 

Ter info. Het GPS ontvangertje maakt deel uit van een grotere unit, een GPS 'blackbox' Probleem is dat de GPS niet van buitenaf, door de box heen, geconfigureerd kan worden. GPS moduul moet er dus uit.
Hij zal de GPS module m.b.v. een seriele kabel anders moeten configureren. Lijkt me geen probleem. Configuratie software voor de Jupiter staat op m'n schijf - Met dank aan Lupardi - 
Heb hier exact dezelfde module draaien waar alle strings wel uit komen. Kan dus wel.

Met alleen $GPGGA zal ET wel draaien denk ik.

NMEA 0183 Datensätze

Die Datensätze alphabetisch: AAM ¦ ALM ¦ APA ¦ APB ¦ ASD ¦ BEC ¦ BOD ¦ BWC ¦ BWR ¦ BWW ¦ DBK ¦ DBS ¦ DBT ¦ DCN ¦ DPT ¦ DTM ¦ FSI ¦ GBS ¦ GGA ¦ GLC ¦ GLL ¦ GNS ¦ GRS ¦ GSA ¦ GST ¦ GSV ¦ GTD ¦ GXA ¦ HDG ¦ HDM ¦ HDT ¦ HSC ¦ LCD ¦ MSK ¦ MTW ¦ MWV ¦ OLN ¦ OSD ¦ ROO ¦ RMA ¦ RMB ¦ RMC ¦ ROT ¦ RPM ¦ RSA ¦ RSD ¦ RTE ¦ SFI ¦ STN ¦ TLL ¦ TRF ¦ TTM ¦ VBW ¦ VDR ¦ VHW ¦ VLW ¦ VPW ¦ VTG ¦ VWR ¦ WCV ¦ WNC ¦ WPL ¦ XDR ¦ XTE ¦ XTR ¦ ZDA ¦ ZFO ¦ ZTG Allgemein: OSD ¦ Autopilot: APA ¦ APB ¦ ASD ¦ Decca: DCN ¦ D-GPS: MSK Echolot: DBK ¦ DBS ¦ DBT ¦ Funk: FSI ¦ SFI ¦ TLL Geschwindigkeit: VBW ¦ VHW ¦ VLW ¦ GPS: ALM ¦ GBS ¦ GGA ¦ GNS ¦ GSA ¦ GSV ¦ Kurs: DPT ¦ HDG ¦ HDM ¦ HDT ¦ HSC ¦ ROT ¦ VDR ¦ Loran-C: GLC ¦ LCD ¦ Maschine: RPM ¦ Navigation: RMA ¦ RMB ¦ RMC ¦ Omega: OLN ¦ Position: GLL ¦ DTM Radar: RSD ¦ TLL ¦ TTM ¦ Ruder: RSA ¦ Temperatur: MTW ¦ Transit: GXA ¦ RTF ¦ Wegpunkte und Routen: AAM ¦ BEC ¦ BOD ¦ BWC ¦ BWR ¦ BWW ¦ ROO ¦ RTE ¦ VTG ¦ WCV ¦ WNC ¦ WPL ¦ XDR ¦ XTE ¦ XTR ¦ Wind: MWV ¦ VPW ¦ VWR ¦ Zeit: GDT ¦ ZDA ¦ ZFO ¦ ZTG ¦ AAM - Waypoint Arrival Alarm 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--AAM,A,A,x.x,N,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Status, BOOLEAN, A = Arrival circle entered 2) Status, BOOLEAN, A = perpendicular passed at waypoint 3) Arrival circle radius 4) Units of radius, nautical miles 5) Waypoint ID 6) Checksum ALM - GPS Almanac Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--ALM,x.x,x.x,xx,x.x,hh,hhhh,hh,hhhh,hhhh,hhhhhh,hhhhhh,hhhhhh,hhhhhh,hhh,hhh,*hh<CR><LF> Field Number: 1) Total number of messages 2) Message Number 3) Satellite PRN number (01 to 32) 4) GPS Week Number : Date and time in GPS is computed as number of weeks from 6 January 1980 plus number of seconds into the week. 5) SV health, bits 17-24 of each almanac page 6) Eccentricity 7) Almanac Reference Time 8) Inclination Angle 9) Rate of Right Ascension 10) Root of semi-major axis 11) Argument of perigee 12) Longitude of ascension node 13) Mean anomaly 14) F0 Clock Parameter 15) F1 Clock Parameter 16) Checksum APA - Autopilot Sentence "A" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--APA,A,A,x.xx,L,N,A,A,xxx,M,c---c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Status V = LORAN-C Blink or SNR warning V = general warning flag or other navigation systems when a reliable fix is not available 2) Status V = Loran-C Cycle Lock warning flag A = OK or not used 3) Cross Track Error Magnitude 4) Direction to steer, L or R 5) Cross Track Units (Nautic miles or kilometers) 6) Status A = Arrival Circle Entered 7) Status A = Perpendicular passed at waypoint 8) Bearing origin to destination 9) M = Magnetic, T = True 10) Destination Waypoint ID 11) checksum APB - Autopilot Sentence "B" 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12¦ 14¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--APB,A,A,x.x,a,N,A,A,x.x,a,c--c,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Status V = LORAN-C Blink or SNR warning V = general warning flag or other navigation systems when a reliable fix is not available 2) Status V = Loran-C Cycle Lock warning flag A = OK or not used 3) Cross Track Error Magnitude 4) Direction to steer, L or R 5) Cross Track Units, N = Nautical Miles 6) Status A = Arrival Circle Entered 7) Status A = Perpendicular passed at waypoint 8) Bearing origin to destination 9) M = Magnetic, T = True 10) Destination Waypoint ID 11) Bearing, present position to Destination 12) M = Magnetic, T = True 13) Heading to steer to destination waypoint 14) M = Magnetic, T = True 15) Checksum ASD - Autopilot System Data FORMAT UNKOWN BEC - Bearing & Distance to Waypoint - Dead Reckoning 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--BEC,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTCTime 2) Waypoint Latitude 3) N = North, S = South 4) Waypoint Longitude 5) E = East, W = West 6) Bearing, True 7) T = True 8) Bearing, Magnetic 9) M = Magnetic 10) Nautical Miles 11) N = Nautical Miles 12) Waypoint ID 13) Checksum BOD - Bearing - Waypoint to Waypoint 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--BOD,x.x,T,x.x,M,c--c,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Bearing Degrees, TRUE 2) T = True 3) Bearing Degrees, Magnetic 4) M = Magnetic 5) TO Waypoint 6) FROM Waypoint 7) Checksum BWC - Bearing and Distance to Waypoint, Latitude, N/S, Longitude, E/W, UTC, Status 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¦ 12 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--BWC,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTCTime 2) Waypoint Latitude 3) N = North, S = South 4) Waypoint Longitude 5) E = East, W = West 6) Bearing, True 7) T = True 8) Bearing, Magnetic 9) M = Magnetic 10) Nautical Miles 11) N = Nautical Miles 12) Waypoint ID 13) Checksum BWR - Bearing and Distance to Waypoint - Rhumb Line, Latitude, N/S, Longitude, E/W, UTC, Status 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¦ 12 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--BWR,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTCTime 2) Waypoint Latitude 3) N = North, S = South 4) Waypoint Longitude 5) E = East, W = West 6) Bearing, True 7) T = True 8) Bearing, Magnetic 9) M = Magnetic 10) Nautical Miles 11) N = Nautical Miles 12) Waypoint ID 13) Checksum BWW - Bearing - Waypoint to Waypoint 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--BWW,x.x,T,x.x,M,c--c,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Bearing Degrees, TRUE 2) T = True 3) Bearing Degrees, Magnetic 4) M = Magnetic 5) TO Waypoint 6) FROM Waypoint 7) Checksum DBK - Depth Below Keel 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--DBK,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF> Field Number: 1) Depth, feet 2) f = feet 3) Depth, meters 4) M = meters 5) Depth, Fathoms 6) F = Fathoms 7) Checksum DBS - Depth Below Surface 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--DBS,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF> Field Number: 1) Depth, feet 2) f = feet 3) Depth, meters 4) M = meters 5) Depth, Fathoms 6) F = Fathoms 7) Checksum DBT - Depth below transducer 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--DBT,x.x,f,x.x,M,x.x,F*hh<CR><LF> Field Number: 1) Depth, feet 2) f = feet 3) Depth, meters 4) M = meters 5) Depth, Fathoms 6) F = Fathoms 7) Checksum DCN - Decca Position (obsolete) 11 13 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10¦ 12¦ 14 15¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--DCN,xx,cc,x.x,A,cc,x.x,A,cc,x.x,A,A,A,A,x.x,N,x*hh<CR><LF> Field Number: 1) Decca chain identifier 2) Red Zone Identifier 3) Red Line Of Position 4) Red Master Line Status 5) Green Zone Identifier 6) Green Line Of Position 7) Green Master Line Status 8) Purple Zone Identifier 9) Purple Line Of Position 10) Purple Master Line Status 11) Red Line Navigation Use 12) Green Line Navigation Use 13) Purple Line Navigation Use 14) Position Uncertainity 15) N = Nautical Miles 16) Fix Data Basis 1 = Normal Pattern 2 = Lane Identification Pattern 3 = Lane Identification Transmissions 17) Checksum DPT - Heading - Deviation & Variation 1 2 3 ¦ ¦ ¦ $--DPT,x.x,x.x*hh<CR><LF> Field Number: 1) Depth, meters 2) Offset from transducer, positive means distance from tansducer to water line negative means distance from transducer to keel 3) Checksum DTM - Datum Reference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--DTM,xxx,x,xx.xxxx,x,xx.xxxx,x,,xxx*hh<CR><LF> Field Number: 1) Local datum code W84 - WGS84 W72 - WGS72 S85 - SGS85 P90 - PE90 999 - User defined IHO datum code 2) Local datum sub code 3) Latitude offset (minute) 4) Latitude offset mark (N: +, S: -) 5) Longitude offset (minute) 6) Longitude offset mark (E: +, W: -) 7) Altitude offset (m) Always null 8) Datum W84 - WGS84 W72 - WGS72 S85 - SGS85 P90 - PE90 ... 9) Checksum FSI - Frequency Set Information 1 2 3 4 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--FSI,xxxxxx,xxxxxx,c,x*hh<CR><LF> Field Number: 1) Transmitting Frequency 2) Receiving Frequency 3) Communications Mode (NMEA Syntax 2) 4) Power Level 5) Checksum GBS - GPS Satellite Fault Detection 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GBS,hhmmss.ss,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTC time of the GGA fix addociated with this sentence 2) Expected error in latitude 3) Expected error in longitude 4) Expected error in altitude 5) Most likely failed satellite 6) Probability of missed detection for most likely failed satellite 7) Estimate of bias on most likely failed satellite 8) Standard deviation on bias estimate 9) Checksum GGA - Global Positioning System Fix Data, Time, Position and fix related data fora GPS receiver. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¦ 12 13 14 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF> Field Number: 1) Universal Time Coordinated (UTC) 2) Latitude 3) N or S (North or South) 4) Longitude 5) E or W (East or West) 6) GPS Quality Indicator, 0 - fix not available, 1 - GPS fix, 2 - Differential GPS fix 7) Number of satellites in view, 00 - 12 8) Horizontal Dilution of precision 9) Antenna Altitude above/below mean-sea-level (geoid) 10) Units of antenna altitude, meters 11) Geoidal separation, the difference between the WGS-84 earth ellipsoid and mean-sea-level (geoid), "-" means mean-sea-level below ellipsoid 12) Units of geoidal separation, meters 13) Age of differential GPS data, time in seconds since last SC104 type 1 or 9 update, null field when DGPS is not used 14) Differential reference station ID, 0000-1023 15) Checksum GLC - Geographic Position, Loran-C 12 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11¦ 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GLC,xxxx,x.x,a,x.x,a,x.x,a.x,x,a,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) GRI Microseconds/10 2) Master TOA Microseconds 3) Master TOA Signal Status 4) Time Difference 1 Microseconds 5) Time Difference 1 Signal Status 6) Time Difference 2 Microseconds 7) Time Difference 2 Signal Status 8) Time Difference 3 Microseconds 9) Time Difference 3 Signal Status 10) Time Difference 4 Microseconds 11) Time Difference 4 Signal Status 12) Time Difference 5 Microseconds 13) Time Difference 5 Signal Status 14) Checksum GLL - Geographic Position - Latitude/Longitude 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) Latitude 2) N or S (North or South) 3) Longitude 4) E or W (East or West) 5) Universal Time Coordinated (UTC) 6) Status A - Data Valid, V - Data Invalid 7) Checksum GNS - GNSS fixed data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GNS,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTC of position 2) Latitude, N/S 3) Longitude, E/W 4) Mode indicator 5) Total number of satllite in use,00-99 6) HDOP 7) Antenna altitude, metres, re:mean-sea-level(geoid) 8) Geoidal separation 9) Age of differential data 10) Differential reference station ID 11) Checksum GRS - GNSS Range Residual 1 2 3 ¦ ¦ ¦ $GPGRS,hhmmss,x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTC time of GGA or GNS fix associated with this sentence 2) Mode 0 = residuals were used to calculate the position given in the matching GGA or GNS. 1 = residuals were computed after the GGA or GNS position was computed. 3) Range residuals in meters for sat. used in navigation solution. Order must match the order of the satellite ID numbers in GSA. When GRS is used GSA and GSV are generally required. GSA - GPS DOP and active satellites 1 2 3 14 15 16 17 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GSA,a,a,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF> Field Number: 1) Selection mode 2) Mode 3) ID of 1st satellite used for fix 4) ID of 2nd satellite used for fix ... 14) ID of 12th satellite used for fix 15) PDOP in meters 16) HDOP in meters 17) VDOP in meters 18) checksum GST - GNSS Pseudorange Error Statistics 1 2 3 4 5 6 7 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GST,hhmmss.ss,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF> 1) UTC time of the GGA or GNS fix associated with this sentence. 2) RMS value of the standard deviation of the range inputs to the navigation process. Range inputs include preudoranges & DGNSS corrections. 3) Standard deviation of semi-major axis of error ellipse (meters) 4) Standard deviation of semi-minor axis of error ellipse (meters) 5) Orientation of semi-major axis of error ellipse (degrees from true north) 6) Standard deviation of latitude error (meters) 7) Standard deviation of longitude error (meters) 8) Standard deviation of altitude error (meters) This message is used to support Receiver Autonomous Integrity Monitoring (RAIM). Pseudorange measurement error statistics can be translated in the position domain in order to give statistical measures of the quality of the position solution. If only GPS, GLONASS, etc. is used for the reported position solution, the talker ID is GP, GL, etc., and the error data pertains to the individual system. If satellites from multiple systems are used to obtain the reported position solution, the talker ID is GN and the errors pertain to the combined solution. GSV - Satellites in view 1 2 3 4 5 6 7 n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GSV,x,x,x,x,x,x,x,...*hh<CR><LF> Field Number: 1) total number of messages 2) message number 3) satellites in view 4) satellite number 5) elevation in degrees 6) azimuth in degrees to true 7) SNR in dB more satellite infos like 4)-7) n) checksum GTD - Geographic Location in Time Differences 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GTD,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF> Field Number: 1) time difference 2) time difference 3) time difference 4) time difference 5) time difference n) checksum GXA - TRANSIT Position - Latitude/Longitude - Location and time of TRANSIT fix at waypoint (obsolete) 1 2 3 4 5 6 7 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--GXA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,c--c,X*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTC of position fix 2) Latitude 3) East or West 4) Longitude 5) North or South 6) Waypoint ID 7) Satelite number 8) Checksum HDG - Heading - Deviation & Variation 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--HDG,x.x,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Magnetic Sensor heading in degrees 2) Magnetic Deviation, degrees 3) Magnetic Deviation direction, E = Easterly, W = Westerly 4) Magnetic Variation degrees 5) Magnetic Variation direction, E = Easterly, W = Westerly 6) Checksum HDM - Heading - Magnetic 1 2 3 ¦ ¦ ¦ $--HDM,x.x,M*hh<CR><LF> Field Number: 1) Heading Degrees, magnetic 2) M = magnetic 3) Checksum HDT - Heading - True 1 2 3 ¦ ¦ ¦ $--HDT,x.x,T*hh<CR><LF> Field Number: 1) Heading Degrees, true 2) T = True 3) Checksum HSC - Heading Steering Command 1 2 3 4 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--HSC,x.x,T,x.x,M,*hh<CR><LF> Field Number: 1) Heading Degrees, True 2) T = True 3) Heading Degrees, Magnetic 4) M = Magnetic 5) Checksum LCD - Loran-C Signal Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--LCD,xxxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx*hh<CR><LF> Field Number: 1) GRI Microseconds/10 2) Master Relative SNR 3) Master Relative ECD 4) Time Difference 1 Microseconds 5) Time Difference 1 Signal Status 6) Time Difference 2 Microseconds 7) Time Difference 2 Signal Status 8) Time Difference 3 Microseconds 9) Time Difference 3 Signal Status 10) Time Difference 4 Microseconds 11) Time Difference 4 Signal Status 12) Time Difference 5 Microseconds 13) Time Difference 5 Signal Status 14) Checksum MSK - MSK Receiver Interface (for DGPS Beacon Receivers) 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--MSK,xxx.x,xx,xxx,xx,N*hh<CR><LF> Field Number: 1) Frequency in kHz (283.5 to 325.0) 2) Frequency Selection M1 = Manual A1 = Automatic (field 1 empty) 3) MSK bit rate (100 or 200) 4) Bit Rate Selection M2 = Manual A2 = Automatic (field 3 empty) 5) Period of output of performance status message, 0 to 100 seconds ($CRMSS) 6) Checksum MTW - Water Temperature 1 2 3 ¦ ¦ ¦ $--MTW,x.x,C*hh<CR><LF> Field Number: 1) Degrees 2) Unit of Measurement, Celcius 3) Checksum MWV - Wind Speed and Angle 1 2 3 4 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--MWV,x.x,a,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Wind Angle, 0 to 360 degrees 2) Reference, R = Relative, T = True 3) Wind Speed 4) Wind Speed Units, K/M/N 5) Status, A = Data Valid 6) Checksum OLN - Omega Lane Numbers (obsolete) 1 2 3 4 ¦--------+ ¦--------+ ¦--------+ ¦ $--OLN,aa,xxx,xxx,aa,xxx,xxx,aa,xxx,xxx*hh<CR><LF> Field Number: 1) Omega Pair 1 2) Omega Pair 1 3) Omega Pair 1 4) Checksum OSD - Own Ship Data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--OSD,x.x,A,x.x,a,x.x,a,x.x,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Heading, degrees true 2) Status, A = Data Valid 3) Vessel Course, degrees True 4) Course Reference 5) Vessel Speed 6) Speed Reference 7) Vessel Set, degrees True 8) Vessel drift (speed) 9) Speed Units 10) Checksum R00 - Waypoints in active route 1 n ¦ ¦ $--R00,c---c,c---c,....*hh<CR><LF> Field Number: 1) waypoint ID ... n) checksum RMA - Recommended Minimum Navigation Information 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RMA,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Blink Warning 2) Latitude 3) N or S 4) Longitude 5) E or W 6) Time Difference A, uS 7) Time Difference B, uS 8) Speed Over Ground, Knots 9) Track Made Good, degrees true 10) Magnetic Variation, degrees 11) E or W 12) Checksum RMB - Recommended Minimum Navigation Information 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RMB,A,x.x,a,c--c,c--c,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) Status, V = Navigation receiver warning 2) Cross Track error - nautical miles 3) Direction to Steer, Left or Right 4) TO Waypoint ID 5) FROM Waypoint ID 6) Destination Waypoint Latitude 7) N or S 8) Destination Waypoint Longitude 9) E or W 10) Range to destination in nautical miles 11) Bearing to destination in degrees True 12) Destination closing velocity in knots 13) Arrival Status, A = Arrival Circle Entered 14) Checksum RMC - Recommended Minimum Navigation Information 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,xxxx,x.x,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTC Time 2) Status, V = Navigation receiver warning 3) Latitude 4) N or S 5) Longitude 6) E or W 7) Speed over ground, knots 8) Track made good, degrees true 9) Date, ddmmyy 10) Magnetic Variation, degrees 11) E or W 12) Checksum ROT - Rate Of Turn 1 2 3 ¦ ¦ ¦ $--ROT,x.x,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) Rate Of Turn, degrees per minute, "-" means bow turns to port 2) Status, A means data is valid 3) Checksum RPM - Revolutions 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RPM,a,x,x.x,x.x,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) Sourse, S = Shaft, E = Engine 2) Engine or shaft number 3) Speed, Revolutions per minute 4) Propeller pitch, % of maximum, "-" means astern 5) Status, A means data is valid 6) Checksum RSA - Rudder Sensor Angle 1 2 3 4 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RSA,x.x,A,x.x,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) Starboard (or single) rudder sensor, "-" means Turn To Port 2) Status, A means data is valid 3) Port rudder sensor 4) Status, A means data is valid 5) Checksum RSD - RADAR System Data 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RSD,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,a,a*hh<CR><LF> Field Number: 9) Cursor Range From Own Ship 10) Cursor Bearing Degrees Clockwise From Zero 11) Range Scale 12) Range Units 14) Checksum RTE - Routes 1 2 3 4 5 x n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--RTE,x.x,x.x,a,c--c,c--c, ..... c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Total number of messages being transmitted 2) Message Number 3) Message mode c = complete route, all waypoints w = working route, the waypoint you just left, the waypoint you're heading to then all the rest 4) Waypoint ID x) More Waypoints n) Checksum SFI - Scanning Frequency Information 1 2 3 4 x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--SFI,x.x,x.x,xxxxxx,c .......... xxxxxx,c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Total Number Of Messages 2) Message Number 3) Frequency 1 4) Mode 1 x) Checksum STN - Multiple Data ID 1 2 ¦ ¦ $--STN,x.x,*hh<CR><LF> Field Number: 1) Talker ID Number 2) Checksum TLL - Target latitude and longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--TLL,xx,llll.lll,a,yyyyy.yyy,a,c--c,hhmmss.ss,a,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Target number 00 - 99 2) Latitude, N/S 3) Longitude, E/W 4) Target name 5) UTC of data 6) Target status(see note) L = lost,tracked target has beenlost Q = query,target in the process of acquisition T = tracking 7) Reference target=R,null otherwise 8) Checksum TRF - TRANSIT Fix Data (obsolete) 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--TRF,hhmmss.ss,xxxxxx,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,x.x,xxx,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) UTC Time 2) Date, ddmmyy 3) Latitude 4) N or S 5) Longitude 6) E or W 7) Elevation Angle 8) Number of iterations 9) Number of Doppler intervals 10) Update distance, nautical miles 11) Satellite ID 12) Data Validity 13) Checksum TTM - Tracked Target Message 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10¦ 12¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--TTM,xx,x.x,x.x,a,x.x,x.x,a,x.x,x.x,a,c--c,a,a*hh<CR><LF> Field Number: 1) Target Number 2) Target Distance 3) Bearing from own ship 4) Bearing Units 5) Target speed 6) Target Course 7) Course Units 8) Distance of closest-point-of-approach 9) Time until closest-point-of-approach "-" means increasing 10) "-" means increasing 11) Target name 12) Target Status 13) Reference Target 14) Checksum VBW - Dual Ground/Water Speed 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VBW,x.x,x.x,A,x.x,x.x,A*hh<CR><LF> Field Number: 1) Longitudinal water speed, "-" means astern 2) Transverse water speed, "-" means port 3) Status, A = Data Valid 4) Longitudinal ground speed, "-" means astern 5) Transverse ground speed, "-" means port 6) Status, A = Data Valid 7) Checksum VDR - Set and Drift 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VDR,x.x,T,x.x,M,x.x,N*hh<CR><LF> Field Number: 1) Degress True 2) T = True 3) Degrees Magnetic 4) M = Magnetic 5) Knots (speed of current) 6) N = Knots 7) Checksum VHW - Water speed and heading 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF> Field Number: 1) Degress True 2) T = True 3) Degrees Magnetic 4) M = Magnetic 5) Knots (speed of vessel relative to the water) 6) N = Knots 7) Kilometers (speed of vessel relative to the water) 8) K = Kilometers 9) Checksum VLW - Distance Traveled through Water 1 2 3 4 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VLW,x.x,N,x.x,N*hh<CR><LF> Field Number: 1) Total cumulative distance 2) N = Nautical Miles 3) Distance since Reset 4) N = Nautical Miles 5) Checksum VPW - Speed - Measured Parallel to Wind 1 2 3 4 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VPW,x.x,N,x.x,M*hh<CR><LF> Field Number: 1) Speed, "-" means downwind 2) N = Knots 3) Speed, "-" means downwind 4) M = Meters per second 5) Checksum VTG - Track made good and Ground speed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF> Field Number: 1) Track Degrees 2) T = True 3) Track Degrees 4) M = Magnetic 5) Speed Knots 6) N = Knots 7) Speed Kilometers Per Hour 8) K = Kilometers Per Hour 9) Checksum VWR - Relative Wind Speed and Angle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--VWR,x.x,a,x.x,N,x.x,M,x.x,K*hh<CR><LF> Field Number: 1) Wind direction magnitude in degrees 2) Wind direction Left/Right of bow 3) Speed 4) N = Knots 5) Speed 6) M = Meters Per Second 7) Speed 8) K = Kilometers Per Hour 9) Checksum WCV - Waypoint Closure Velocity 1 2 3 4 ¦ ¦ ¦ ¦ $--WCV,x.x,N,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Velocity 2) N = knots 3) Waypoint ID 4) Checksum WNC - Distance - Waypoint to Waypoint 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--WNC,x.x,N,x.x,K,c--c,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Distance, Nautical Miles 2) N = Nautical Miles 3) Distance, Kilometers 4) K = Kilometers 5) TO Waypoint 6) FROM Waypoint 7) Checksum WPL - Waypoint Location 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--WPL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Latitude 2) N or S (North or South) 3) Longitude 4) E or W (East or West) 5) Waypoint name 6) Checksum XDR - Cross Track Error - Dead Reckoning 1 2 3 4 n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--XDR,a,x.x,a,c--c, ..... *hh<CR><LF> Field Number: 1) Transducer Type 2) Measurement Data 3) Units of measurement 4) Name of transducer x) More of the same n) Checksum XTE - Cross-Track Error, Measured 1 2 3 4 5 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--XTE,A,A,x.x,a,N,*hh<CR><LF> Field Number: 1) Status V = LORAN-C Blink or SNR warning V = general warning flag or other navigation systems when a reliable fix is not available 2) Status V = Loran-C Cycle Lock warning flag A = OK or not used 3) Cross Track Error Magnitude 4) Direction to steer, L or R 5) Cross Track Units, N = Nautical Miles 6) Checksum XTR - Cross Track Error - Dead Reckoning 1 2 3 4 ¦ ¦ ¦ ¦ $--XTR,x.x,a,N*hh<CR><LF> Field Number: 1) Magnitude of cross track error 2) Direction to steer, L or R 3) Units, N = Nautical Miles 4) Checksum ZDA - Time & Date - UTC, day, month, year and local time zone 1 2 3 4 5 6 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ $--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx*hh<CR><LF> Field Number: 1) Local zone minutes description, same sign as local hours 2) Local zone description, 00 to +- 13 hours 3) Year 4) Month, 01 to 12 5) Day, 01 to 31 6) Universal Time Coordinated (UTC) 7) Checksum ZFO - UTC & Time from origin Waypoint 1 2 3 4 ¦ ¦ ¦ ¦ $--ZFO,hhmmss.ss,hhmmss.ss,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Universal Time Coordinated (UTC) 2) Elapsed Time 3) Origin Waypoint ID 4) Checksum ZTG - UTC & Time to Destination Waypoint 1 2 3 4 ¦ ¦ ¦ ¦ $--ZTG,hhmmss.ss,hhmmss.ss,c--c*hh<CR><LF> Field Number: 1) Universal Time Coordinated (UTC) 2) Time Remaining 3) Destination Waypoint ID 4) Checksum **************************************************************** New found : (data fields unknown) DSC - Digital Selective Calling Information DSE - Extended DSC DSI - DSC Transponder Initiate DSR - DSC Transponder Response MSK - MSK Receiver Interface MSS - MSK Receiver Signal Status MWD - Wind Direction & Speed SNU - Loran - C SNR Status WDC - Distance to Waypoint - Great Circle WDR - Distance to Waypoint - Rhumb Line ZDL - Time and Distance to Variable Point NMEA 0183 Datensätze.